2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 国电兆晶光电科技江苏有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏金坛市南环2路888号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效多晶硅片、N型单晶高效硅片 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 开发项目内容： 1、用高效多晶硅片制作的电池转换效率要达到17.6%以上，而目前多晶硅片转化效率行业水平均在17.2%以上。 2、正常的P型单晶硅片电池效率可达18.9%以上，而N型高效单晶片电池效率可以达到22%以上。 技术难题： 1、多晶铸锭炉热场改造、优化生长工艺、晶体生长形核均匀，少子寿命≥100us，氧含量≤1*1018晶向《100》或《111》，碳含量≤5*1016，电阻率1-3Ω.cm。 2、N型单晶硅片少子寿命≥1000us，氧含量≤1*1018，晶向《100》，碳含量≤5*1016，电阻率0.5-3Ω.cm。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 2000万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 硅晶体学专业硕士/博士；材料学专业硕士/博士；机械专业硕士/博士。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州而今太阳能设备制造有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市建昌镇工业园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 宾馆酒店低热损平板太阳能全天候热水供给系统 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 平板集热器的低热损技术措施的研究，普通平板式太阳能集热器采用的是普通橡胶密封，橡胶老化后保温气层与外界相通，保温气层与边框间无隔热垫及吸热板背面散热，以及保温层的过热萎缩是平板太阳能集热器热损的主要原因，本项目应着重研究如何降低热损。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 300万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 金坛正信光伏电子有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市直溪镇工业集中园区1号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 电池封装技术研发 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 单体电池的输出电压、电流和功率都很小，不能满足作为电源应用的要求。为提高输出功率，需将多个单体电池合理地连接起来，并封装成组件。太阳能电池的连接是将太阳能电池用金属焊带正负极相连，目前国内常用的方式是手工焊接，操作人员使用焊笔将单片电池焊上金属焊带，这种操作方式往往不可控，人为因素造成电池片破裂的几率很高，自动焊接设备越来越多地应用于组件生产行业，正逐步取代手工焊接。人工焊接的电池片质量不可控，不同的人因操作习惯不同会导致电池片焊接外观、质量不一致，人为使电池片破裂或隐裂也有各种不同因素。引入自动焊接设备能够在焊接前筛选待焊电池片，其操作力度、温度等因素可控，从而焊接的电池片较为统一，焊接质量得到提高；焊接设备的连续工作可提高生产效率，降低员工的工作强度。本课题结束后将我公司全部焊接生产线进行改造，自动焊接设备制备太阳能电池组件的质量提高，生产效率提高，制造成本降低。 项目主要内容、目标及关键技术： 焊接温度与焊接质量的关系：焊接温度会对焊接质量造成一定的影响，温度过高会导致焊带外层锡化开影响电池片功率，温度过低会导致焊带不能焊接在电池片上，无法传输电流。 焊带硬度与焊接质量的关系：焊带的硬度与焊带的铜锡比例有关，铜占比例大导电性好，但是焊带较硬，焊接时不易焊接在电池片上，而且容易造成电池片破裂；锡占比例大时焊带较软，但是导电性不佳，焊接时由于锡熔点低容易化开影响电池片功率。 对现有焊接生产线进行改造：这是本课题的主要内容，包括焊带的选取、焊接温度的调试，助焊剂的选取等。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 ■其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 2100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏海峰能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市儒林镇工业集中区园区北路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 风力发电机舱罩、导流罩生产技术拟采用“轻质-RTM”成型工艺 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 针对目前国内风力发电、玻璃钢机舱罩、导流罩生产，大部分采用手糊成型工艺生产，职工生产劳动强度大，对环境有一定的影响，所产生的边废料较难处置。 拟寻求采用“轻质-RTM新技术，新工艺组织生产，改变对环境造成的影响，减轻工人的劳动强度，确又提高了产品的质量。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 江苏华盛恒能光电有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  | 金坛市华城路316号 |  |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  | 太阳能级多晶硅片技术研发 |  |  |  |
| 产业领域 |  |  |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、如何有效解决多晶片出现的逆电流高、低并联电阻问题。 2、寻求规模化生产高效率太阳能级多晶硅片工艺技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  |  | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 是 |  | 拟投入经费 | 2000万元 |  |
| 拟合作院校 |  |  | 南京大学 |  |  |  |  |
|  | 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏兆晶光电科技发展有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市南环二路888号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效太阳能电池组件 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、改进、优化传统压层技术,对传统组件的压成技术进行改进，设计高度自动化的小型太阳能电池组件的生产线，以提高组件的耐候性、抗冰雹、防水、防风能力和生产效率。 2、晶片超薄技术，研究与掌握先进的扩散技术,以确保片内各转换效率的均匀性。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 3000万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市华城路316号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | MOCVD系统效能提升项目 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 系统包括电控箱、混气箱、反应腔、传送箱、尾气处理系统，所述的反应腔包括了沟槽互通式转动载盘、与载盘匹配的带支架基座、旋转喷淋头、排气口等，能从结构上对传统ＭＯＣＶＤ进行改进，节约原料的同时，改善ＭＯＣＶＤ长晶的均匀性，提高晶体质量，能解决传统ＭＯＣＶＤ制备芯片尺寸及产率低的局限性。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 2600万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏海翔新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市华城路266号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | LED光源、太阳能光电产品生产线及光电产品检测试验室建设项目 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、建立LED光源和灯具产品研发、生产配套设施及太阳能光电组建生产线； 2、研发推广LED照明光源和相应系统； 3、研发、完善太能能建筑公用照明体系和太阳能照明光热一体机。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 5000万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州益鑫新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市华城路266号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 大型光伏并网电站关键技术研究 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、超大型光伏电站逆变器多台并网稳定性运行研究分析和数学建模。 2、技术需求内容：大规模光伏并网电站建设关键设备和技术。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 5000万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市神力源电子科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇芜申路168号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 电动车锂离子电池充电升压装置 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 采用600st升压电路，移相控制，多点输出，使初级电流均匀输出。 主要技术与性能指标： 1. 充电机主要技术指标 输入：AC 110～240V; 输出：DC 0～-56V 0～15A 功率因数：0.99；满载效率：0.91；谐波系数：＜5% 2. 升压器主要技术指标： 输入：DC 40～60V;输出：DC 0～240V 输出电流：20A；满载效率：0.93； |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州时创能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇芜申路168号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 晶硅太阳电池制绒辅助品 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、提高绒面效果，降低反射率，提升光电转化效率； 2、降低有机物含量； 3、有效限低金属离子含量； 4、降低氨氮含量。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏六和新能源设备科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市昆仑开发区芜申路168号F栋 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 风光互补发电技术与设备 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 垂直轴太阳能风光互补系统和太阳能发电系统是由垂直轴风力发电机和太阳能光伏板组成，接受太阳能和风能发电，将电能储存电池内，直向负荷供电，利用白天的太阳能和夜晚偏大的风能进行相补充达到负荷工作的需要。 技术原理： 发电机利用双凸极磁组轮榖电机的技术，将独创的外转子内置，电子感流发电机专利技术应用于风力发电，风叶要用弹性好，寿命长的环保CBF材料，先做成平板方便运输，现场安装，发明专利等。 主要技术性能指标： 发电机功率：40W-5KW 采用多极多精，输出电压脉动小，静态力短小。高性能磁体励磁，径向磁场结构磁路短，高等磁性能的冷轧钢为内定子，损耗小。 项目拟执行的质量标准类型： - 国家制定了GB/T19115.1-2003、GB/T19115.2-2003国家标准，我公司制定了Q/HD0020-2010的企业标准。 元器体类军205e标准执行。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏正昌集团有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市正昌路28号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 生物质能源再生利用（如燃烧发电等） |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在研究农作物秸秆原料预处理、纤维结合、原料粉碎、制粒工艺组合一体化集成技术的基础上，研究开发适合江苏农业环境的农作物秸秆成型燃料加工技术，研制灵活轻便，实用高效，包括粉碎，成型等工艺在内的一整套农作物秸秆成型设备，制定该技术和设备的工艺规程和相关标准。通过本项目的实施可改变目前成型燃料加工设备效率低、能耗高、性能差，配套技术不完善的现状。 供大型发电厂配套“成套秸秆成型燃料机组”，时产50-100吨秸秆燃料。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州时创能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏溧阳市溧城镇芜申路168C栋 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 银电极高效电池/背面抛光/选择性发射极 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、银电极高效电池 减少遮光面积，提高银导电率，使得电流，电压和效率得到一定程度的提升。 2、背面抛光 改善电池片背光接触，提升红光吸收率，使得电流和效率得到提升。 3、选择性发射极 减小串阻，减少死层，使得电流，电压和效率得到一定程度的提升。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏正昌集团有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市昆仑经济开发区正昌路28号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 动物粪便、垃圾、生物质秸秆燃烧发电技术 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 动物粪便经发酵生产沼气，垃圾分检形成的生物质成分压块成型，生物质秸秆等农副产品废弃物成型，以上三类物质燃烧发电及并网全套技术。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 1、机械产品工业造型专业资深工程师； 2、饲料生产线整厂自动化控制软件编程专业资深工程师 3、食品机械膨化专业资深工程师 4、机械设计专业总工程师 5、饲料机械装备设计资深工程师 6、钢结构设计资深工程师 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州比太科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区凤翔路7号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效晶硅电池用干法刻蚀及成膜技术 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 开发新一代PECVD用等离子技术， 应用于太阳能生产用的干法制绒，氮化硅薄膜沉积，三氧化二铝薄膜沉积，能使目前的晶硅电池片转换效率提升1-2%。等离子是利用射频电源能量来激发真空中气体， 产生等离子体， 从而使射频能量转化到化学气体里， 使原来不易发生的化学反应能够快速进行。 这种利用电能激发的化学反应能够使气相分子转化到固相， 并且通过精确控制， 形成均匀的，具有电子功能的薄膜。等离子体技术（Plasam Processing）是现代工业包括半导体(semiconductor)、液晶(TFT-LCD)、OLED、储能(energy storage)、触摸屏(touch screen)等泛微电子制造领域的核心技术。 在晶硅太阳能生产领域， 用等离子增强气相沉积（PECVD）法生成的氮化硅（SiNx）膜和三氧化二铝膜，沉积在电池前后表面，起到减反射和表面钝化功能，显著提高转化效率。等离子技术还可用于干法制绒，这种使表面纳米级粗糙化的刻蚀技术已被证明能能使电池效率提升0.5%， 而且比传统湿法制绒技术降低成本， 减少使用强酸， 强碱等引起的环境污染。 技术难题是开发新一代可用于动态下连续生产的线性离子源，这种离子源可实现大面积均匀性，产能大幅提高。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 510万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏武进汉能光伏有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区武宜南路369号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | - 硅基薄膜太阳能电池组件效率提升及生产节拍的缩短 - 彩色透光BIPV太阳能组件开发 - 硅薄膜太阳能电池组件PID（电压诱导衰退）改善 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一、硅基薄膜太阳能电池组件效率提升及生产节拍的缩短： 1.组件稳定转换效率在现有基础上提升8%左右； 2.非晶硅薄膜镀膜时间在现有基础上缩短30%左右。 二、彩色透光BIPV太阳能组件开发： 1．开发多色系BIPV太能能组件（如蓝色、绿色、金色、黄色等）； 2．开发不同透光率BIPV太阳能组件（5%-30%透光率）； 3．开发彩色透光组件（不同颜色-透光率的开发）。 三、硅薄膜太阳能电池组件PID（电压诱导衰退）改善 1.通过电池发电层(硅膜)的优化，降低或消除组件发电过程中系统电压所导致的组件发电效率的衰退； 2.通过组件封装材料与封装结构的优化，降低或消除组件发电过程中系统电压所导致的组件发电效率的衰退。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州盛来太阳能科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进区遥观镇桥南工业园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 规模应用相变蓄热材料的太阳能采暖技术 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 主要研究内容： 1、适用于建筑物采暖需求的相变蓄热材料。 2、可以与“地板采暖”配套使用的相变蓄热材料及高导热性能的包装材料与技术。 3、带有蓄热功能的“空气集热器”产品与技术。 技术参数： 1、相变材料的相变温度：24-28度，可调。 2、相变潜热：不小于180千焦/公斤。 3、性能稳定的相变次数：不少于2000次。 4、安全无毒、不燃烧，无强腐蚀性。 5、比重：～1.5. 与同类产品比较： 1、长寿命。2、最适合与地板采暖配套使用。3、高性价比，可以广泛应用。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 200万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州中弘光伏有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 中国江苏省常州市武进高新技术产业开发区武宜路南夏墅段528号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 太阳能电池组件质量提高与新品开发 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 技术需求： 1、组件重量的减小：在不影响组件强度的同时，通过组件重量的减小，从而降低成本，目标是通过材料的节省，降低组件重量的10% 2、封装损耗的降低：通过降低组件封装损耗，提高组件的输出功率，增加公司效益，今年拟降低封装损耗1%。 3、提高组件的寿命：通过与供应商的进一步合作，改善EVA、背板等材料的性能，从而增加组件的寿命，提高我公司组件的优势，目标是寿命增加5年。 4、组件隐裂控制：拟通过增加EL设备，在线进行全检，挑出不良品，以控制隐裂组件的产生比例。 拟通过与3M等规模较大的厂家进行合作，开发以下新产品 1、无边框组件的设计与开发：通过以单面封装胶带代替铝边框，一方面可降低组件的边框成本15%-20%，另一方面可降低组件的重量并提高安装效率。 2、聚烯烃组件：本产品与传统组件制作工艺流程一致，但其使用的封装胶膜聚烯烃与我们使用的EVA相比在性能上有一定的优势。因此，基于聚烯烃封装胶膜的性能，在太阳能组件的层压过程中，其层压周期可以缩短30%，提高工作效率。 3、镀膜玻璃组件的开发：通过更换组件玻璃，将原有的普通钢化玻璃换成高透光的镀膜组件，降低功损提高组件的输出功率，目标是将封装损耗降低1.5%。 |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |
| 是否要求专利 |  | 是 | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市佳健机械有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市龙虎塘科技大道5号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效吸收式太阳能冷冻机、冷暖系统 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 要求市科技单位协助企业对项目的可行性认证、决策。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 8万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天合光能有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市新北区电子产业园天合路2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 半导体和光伏器件模拟 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： - 半导体和光伏器件模拟 - 光学限光模拟，设计和优化 - 晶体生长和薄膜微结构 - 国家重点实验平台建设 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 25万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州协鑫光伏科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市天合工业园新四路1号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 160μm硅片切割薄片研发 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 160μm硅片切割薄片研发 1）背景说明： 加大多线切割新工艺改进研发能力，逐步降低生产成本是企业一个长期有效的赖以生存的命脉。降低生产成本渗透在生产中的每一个环节。工艺改善和降低生产成本，包括辅料辅材评定、设备国产化、新产品新工艺导入等。硅片在太阳能成本中几乎占了60%，目前市场上主流多晶硅片的厚度为200μm。 180μm低成本太阳能多晶薄片切割工艺常州协鑫已产业化，若能继续再次减小硅片的厚度至160μm，可提高单位质量硅棒的出片率，降低硅料线切损耗，同时稳定提高薄片的良品率，从而降低硅片制备成本。 2）主要研究内容： 通过硅片切割工艺制备的研发改进，以实现高表面质量160μm薄多晶硅片产业化，其中包括： - 调整切割各工艺，降低切割断线率； - 改进粘胶工艺防止切割过程中掉落； - 改进切割工艺，改善硅片边缘缺陷的主要影响因素； - 控制、改进硅片清洗工艺，降低硅片表面金属含量； - 开发检测薄硅片厚度及表面质量的分析方法。 3）研究开发成果的表达形式和考核指标 实现高表面质量薄多晶硅片制备工艺技术优化的研发和产业化，把该工艺技术转化为企业硅片生产线上。根据客户要求，使此类产品完全可以进行大规模应用推广，并降低硅料线切损耗，同时稳定提高薄片的良品率，从而降低硅片制备成本。 技术考核指标如下： - 实现160μm多晶硅片切割的稳定生产； - 每公斤多晶8寸硅块产出160um厚度硅片≥48片； - 硅片小边缘缺陷(尺寸小于1mm)占有率≤2%； - 硅片总厚度差异（TTV）大于25um的占有率≤1.5%； 硅片表面铜含量小于1.3×1014atoms/cm2，表面铁含量小于0.5×1014atoms/cm2。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 9万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州有则科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区乐山路18号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 使用0.12㎜钢线运用双向切割技术切割8寸多晶 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 多晶满载状态下使用0.12mm线、回收砂浆双向切割解决断线率高； 目前多晶0.12mm线满载双向切割在行业内还处在研发阶段，从起初调查阶段了解到行业内一般以0.13-0.14mm线径单向切割为主，而且砂浆成本较高，合格率做到85%左右。我公司研发试切8寸多晶，拟直接以0.12mm线双向切割。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏宝丰新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区高新科技园2号楼创业中心A422 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 光伏并网逆变器 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： - 光伏并网逆变器无功功率补偿的实现（即向电网传送有功功率的同时，根据电网负载的无功与谐波电流情况进行无功补偿和谐波 - 怎样实现光伏并网逆变器的功率因数可调节（调节范围：-0.95～+0.95） - 怎样实现光伏并网逆变器真正的最大功率跟踪（MPPT）（即使在天气突变的情况下也能稳定、可靠实现） |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 12万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏贝德莱特太阳能科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 新北区机电工业园汤庄桥路2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效太阳能平板集热器 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、吸热板芯采用真空池控溅射金属陶瓷层镀膜技术。 2、流道与板芯采用能量负反馈控制的激光焊接技术。 3、平板集热器内部采用抽真空技术。避免内部因空气造成的热损，进一步提升集热性能。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 10万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏集盛星泰新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州天宁区青洋北路47号黑牡丹天宁科技园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高压超级电容器研究(电压为3.0V) |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 超级电容器的额定电压一般为2.7V，为满足市场电压为3.0V的需求，我们研究超级电容器的各项原材料。 在高压环境下，超级电容器所用的碳材料的粒度、孔径、表面官能团都有特殊要求，电解液方面电解质、溶剂也都不一而足，企业在研发高压超级电容器的过程中需关注这些参数与其对应的关系。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 ■委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 电化学硕士、博士。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏集盛星泰新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州天宁区青洋北路47号黑牡丹天宁科技园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高温超级电容器研究(温度上限85℃) |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目前市场上超级电容器使用温度上限一般为65℃，当前市场需开发温度为85℃的产品。 在高温条件下，超级电容器所用碳材料对粒度、孔径、表面官能团都有特殊要求，电解液方面电解质、溶剂也都不一而足，企业需要研发高温产品应关注这些参数及对应关系。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 ■委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 电化学硕士、博士。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏集盛星泰新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州天宁区青洋北路47号黑牡丹天宁科技园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 超级电容器使用过程产气机理分析及产气量控制方法研究 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 当前生产的各型号超级电容器在正常使用或进行寿命测试过程中皆有产气现象。该现象造成产品内部压力增大，对产品的使用寿命造成重大的影响。现急需找出产气根本原因，从生产工艺中对其加以控制。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 ■委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 电化学硕士、博士。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏集盛星泰新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州天宁区青洋北路47号黑牡丹天宁科技园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 超级电容器容量衰减的机理分析及减小衰减的控制方法研究 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 当前生产的各型号电容器在使用或进行寿命测试过程中，容量会有明显的衰减，同时伴随有产品内阻的升高，这对产品来说是一大致命伤。针对其容量降低的速率明显快于国际竞争对手同类产品的现象，企业亟需找出根本原因，同时对症下药，在生产工艺中对其控制。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 ■委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 电化学硕士、博士。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州宇科新技术开发有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天宁区博爱路121号金桥大厦1003 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 基于物联网及内嵌智慧能源的智能家居集成管理平台研发 -------高频UPS控制技术 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 如何将高频UPS技术与家用太阳能光伏能源系统技术相结合，并使用磷酸铁锂电池作为储能装置，使系统具有高效的能源转换、储能、停电应急供电、电源过滤、削峰填谷等功能，达到节能降耗、停电应急及绿色能源的目的。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 要 |  | 拟投入经费 | 455万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 需具有实际研发经验的嵌入式系统技术、UPS控制技术和计算机应用技术高端人才。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州宇科新技术开发有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天宁区博爱路121号金桥大厦1003 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 基于物联网及内嵌智慧能源的智能家居集成管理平台研发 ------锂电池充放电管理技术 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 如何精确采集锂电池中每块电池的电压、温度、内阻和充放电电流的数据，为建立精确的数学模型来准确估测锂电池组的电荷状态((State Of Charge即SOC)奠定基础，从而随时预报锂电池储能电池的剩余能量，使电池的SOC值工作范围控制在20%-80%这个合理的范围，保证电池的健康状态(State Of Health即SOH)。当锂电池运行状况发生异常时，能及时采取有效保护机制对各个单体及整组电池进行保护。如何设计适当的均衡策略与符合磷酸铁锂电池组的均衡电路，不仅能使电池能快速充电、缩短充电时间，而且能使电池组中的每一节电池的容量达到基本一致，在避免某些品质较差的电池出现过充电和过放电的同时，能有效地保护电池组，延长电池组的循环使用寿命。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 要 |  | 拟投入经费 | 455万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 需具有实际研发经验的嵌入式系统技术、UPS控制技术和计算机应用技术高端人才。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州宇科新技术开发有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天宁区博爱路121号金桥大厦1003 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 基于物联网及内嵌智慧能源的智能家居集成管理平台研发 ------家用光伏发光控制技术 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 如何对光伏部分的运行情况和环境状况进行检测，包括光强、温度、充电电流、锂电池电压和锂电池温度等，并能最终完成控制器具有的控制和保护功能，如太阳能电池对锂电池的过充和过放保护、负载过流及短路保护、过压保护、防反充功能、太阳能电池反接保护、锂电池反接保护、锂电池开路保护等。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 要 |  | 拟投入经费 | 455万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 需具有实际研发经验的嵌入式系统技术、UPS控制技术和计算机应用技术高端人才。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州必能信汽车电器有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 钟楼区新闸新龙路27号 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  | 液态硅胶模具 |  |  |
| 产业领域 |  |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 液态硅胶模具针阀冷流道系统。（自动控制射胶量及安全生产的冷却温度。） |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |
| 急需人才内容具体描述： 有模具设计及管理的经验，在相关的外资厂工作5年以上。 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州盈德能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市白云路3号A座 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  | 太阳能电池背场铝浆 |  |  |
| 产业领域 |  |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 如何提高铝浆的光电转换效率，降低硅片的曲翘，提高填充因子，增加太阳能电池的使用寿命。 |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  | 否 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |
| 需要化工或者材料学方面的人才 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州布鲁克林太阳能有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市钟楼区西林工业园8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 铜质导热太阳能（联箱、盘铜管）、保温水箱 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 铜质导热太阳能（联箱、盘铜管） 铜质导热真空管十大优势：1、真空管内不走水；2、真空管内不积水垢；3、真空内因无水而不怕冻；4、真空管内热量由超导管传递，传热快；5、真空管偶尔破损不影响整机运行；6、随时上冷水对真空管不会产生冷热冲击而炸管；7、隔热水套保护硅胶密封圈不受老化；8、真空管口处的软木塞能防止热量散失；9、真空管口处的软木塞能在管内高温高压时泄压，防止炸管；10、水箱内的热水能量比普通真空管热水器约提高10% 。 水箱技术：1、接头用高频电阻缝焊焊接，确保不易生锈漏水。2、采用SUS304不锈钢板制造，重量轻、外型美观、干净卫生。3、50mm进口聚胺脂发泡层、热损耗小、保温效果良好。4、适用于太阳能热水系统、热泵热水系统、锅炉热水系统、热水炉和各种需要液体保温的场所。 保温水箱保温材料： 内层介质采用聚氨酯发泡、外层可采用不锈钢板、镀锌板、珍珠板或彩钢板。 保温水箱保温原理： 以不锈钢板、彩钢板等为表层，聚氨酯为芯层，通过优化组合，水循环使内外层共同达到最佳保温效果。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 294.9万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏科佳新能源技术有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市广化街7-9号津通现代服务业交易中心717室 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 智能型地源热泵岩土热物性测试仪的软件开发 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 智能型地源热泵岩土热物性测试仪的软件开发： - GPS定位，即能确定设备的具体位置； - 测试的数据有：液体的流量、体积、压力、温度等； - 以上数据能被记录、保存和提取； - 可以实现远程遥控。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 否 |  | 拟投入经费 | 3万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州达立电池有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市怀德中路187号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 耐高温扣式锂锰电池的研发 |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 耐高温扣式锂锰电池： 1、电池型号：CR2450HT-EX； 2、电池工作温度范围：-40℃-150℃； 3、电池可承受过载：2000g； 4、电池贮存寿命：10年 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 10万元以上 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 电化工专业人才。 |  |  |  |  |