2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 金坛市德博密封技术有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛经济开发区华丰路2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 超导电高强度导电橡胶材料开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1.橡胶主体材料为硅橡胶， 2.基本性能要求： 序号; 项目; 性能; 测试标准. 1; 硬度 (邵尔A); 65±5; GB 531. 2; 拉伸强度 (MPa); ≥4; GB 258. 3; 扯断伸长率 (%); ≥200. 4; 撕裂强度（N/mm）; ≥8; GB/T 529. 5; 压变 (100°C*72h) (%); ≤25; GB 7759. 6; 阻燃性; HB; UL 94. 7; 使用温度范围; -55～175℃; Mil-DLT-83528. 8; 体积电阻率(Ω·cm); ≤0.006; Mil-DLT-83528. 9; 表面电阻(Ω); ≤0.1; Mil-DLT-83528. |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 高分子材料、工程力学及轨道车辆方面的专家，公司考虑进行技术交流和引进工作。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州众普环保新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市经济开发区河头工业园区兴明路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 关于纺织用超细二氧化钛消光粉的研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 粒径分布：0.2-0.35微米； 铁含量：≤50ppm； 二氧化钛含量：≥98%； 水分散性：≥94； 乙二醇分散性：≥94； 消色力：≥100； 水分：≤0.5%； 热稳定性：≥18min。 产品品质能达到德国拜耳同类产品。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 否 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华兴电子有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省金坛市指前镇工业集中园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 宽频高品质低温共烧铁氧体系列磁料及其片式电感器设计开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 研究目标：1、建立具有年产高频玻璃基LTCF1000千克电子封装磁粉以及铁氧体基复合生磁料带5000平方米能力的生产线；2、建立并逐步扩大国内宽频高品质因素LTCF生磁料带及其片式电感器应用的科研开发、产品设计与产业化基地，支撑高频通信、液晶面板配套、北斗导航等高技术产业的发展需求。 研究内容和产出指标：本项目主要是在前期专门针对日本TDK MLP系列、美国ESL系列的大量研究与探索，并取得良好研制结果的基础上，具体针对大面积低温共烧铁氧体复合生磁料带与印刷金属导体之间存在的匹配差异，进一步设计并微细调整低温烧结助剂与NiZn铁氧体组成配方、批量连续流延生磁料带、优化稳定低温共烧工艺等制备共性关键技术进行研究。将制备的铁氧体复合料加入适当的复合溶剂、粘合剂、分散剂、增塑剂、消泡剂、脱模剂等组成有机体系，使得批量复合磁料能在有机流延剂体系中分散混合均匀实现互相配合，借助先进的流延设备，制得具有磁导率连续可调、高饱和磁感应强度、厚度可以实现精确稳定控制且均匀的、适合金属浆料印制的收卷的生磁料带，设计并制备出满足高端信息行业迫切需求的高性能电感器系列产品。 典型产出指标：1、宽频1kHz-100MHz范围、磁导率2-800连续可调；2、饱和磁化剩余强度Br≥100mT；3、Q值≥50；4、生磁料带厚度100±3微米；5、电感器叠合层数≥20层，共烧温度880℃。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 280万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 在低温共烧新材料，高性能微波陶瓷元件，微波复合介质基板等方面有坚实基础的。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 金坛市科宇重工科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市指前镇社头社兴东路22号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 重工机械材料及其配件的研发和生产 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 重工机械材料及其配件的研发和生产，合金铸件深加工。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏凯兴塑化有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市直溪镇建昌工业园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 利用硅片切削液回收系统开发生产环保防锈润滑材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在2011年初公司投资400余万元新上一套硅片切削液回收系统，由于国内光伏太阳能行业受欧美双反调查的影响而市场形势急转直下，从而导致该系统未能充分发挥其应有作用。 借助国内十八召开的东风，国家落实新的一轮经济扶持政策，公司在2012年花足够的精力借助高校的力量进行产品研发，经过多次的论证筛选，最终确立了利用该系统开发生产环保防锈润滑材料，其应用领域为传统机械制造行业，相对风险较小，可持续发展力量较大，目前我们拥有该产品的生产技术力量和生产装备能力，唯独缺少流动资金的注入，缺口在300-500万元。 望有志之士合作发展。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 不需要 |  | 拟投入经费 | 300-500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 金坛市宏威电工绝缘材料厂有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市直溪镇建昌集镇育才路31号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 绝缘套管工艺改造 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目前主要技术难题为：1、耐热仅为Y级；2、绝缘电压仅为2000V，只能用于低压电器中。我们协作单位拟采用新材料，新工艺提高技术参数，从而能替代绝缘玻纤套管，减少玻璃纤维纱的污染，完成绝缘套管的升级改造。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 否 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省金坛市直溪镇建昌集镇建宁路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 海水淡化高性能反渗透膜的研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在反渗透应用过程中，反渗透膜的污染问题一直是制约反渗透技术更广泛应用的瓶颈。膜污染会降低反渗透系统的产水量、增加膜的清洗频率和更换频率，因而增加运行成本和维护成本。研制高通量高抗污染反渗透膜，提高系统产水量，增强系统运行的稳定性，减少膜组件的更换周期，是降低运行成本和维护成本的有效途径之一。 项目的研究内容主要包括以下方面： 1、开发新型的膜材料 开发出多种新型的芳香多元胺和芳香多元酰氯单体，研究聚合单体的种类、有机相单体的浓度、水相浓度、水相PH值、聚合温度和时间等关键因素对膜性能的影响。 2、对现有的膜材料进行改性 通过对现有的膜材料表面接枝一些抗污染、抗菌的有机高分子如聚乙烯醇、聚丙烯酸、壳聚糖等来改变膜的表面性能，从而提高膜的抗污染能力，增加膜的水通量，从而降低运行成本。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 否 |  | 拟投入经费 | 3000万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏兴荣美乐铜业有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省金坛市经济开发区华阳北路99号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 薄壁铜铝管焊接技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、适合于工业化生产的薄壁铜铝管焊接技术，是空调器连接管铝代铜的关键技术。 2、工业上只能实现焊接壁厚1.0毫米以上铜铝管，但比这薄的铜铝管焊接技术一直没有突破。铜的熔点是1083摄氏度，铝的熔点是660摄氏度，这相差400多摄氏度的熔点，形成的结果就是铝化了，铜可能还只是发软。更困难的是，铝还会天然地在表面生成氧化膜，由于制冷管路有洁净度要求，这层氧化膜不能用添加助剂的方法清除，也很难用物理方法清除，而这层氧化膜的熔点又达2000摄氏度，这三个不同的熔点，致使铜铝焊接极易形成虚焊甚至焊不上。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 5000万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盛利维尔（中国）新材料技术有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州金坛市南环二路268号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 石墨承载板回收硅粉 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 不可用玻璃作为晶棒的承载板，如果使用石墨板，磨削下来的硅粉中含一定量的石墨，较难处理回收硅粉。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 5000万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 金坛康达克光电科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市晨风路98号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 提高溅镀ITO层的稳定性 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在溅镀ITO层时，不同的靶材与玻璃间，在不同的温度和运动方式下，所得到的ITO层会有不同的特性。一些厂家的玻璃ITO层常常表面光洁度要低一些，更容易出现“麻点”现象；有些厂家的玻璃ITO层会出现高蚀间隔带，ITO层在蚀刻时，更容易出现直线放射型的缺划或电阻偏高带；另一些厂家的玻璃ITO层则会出现微晶沟缝。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 1200万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏神力塑业有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市金武路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | PE保护膜避免高温回缩技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 保护膜在使用一段时间以后中间表现良好，但两端翅起，出现这种现象的主要原因是保护膜在与所保护型材在粘贴过程中，其拉伸程度较大，在帖好以后，遇高温环境，出现了不必要的回缩现象，这个问题多出现在南方客户的产品上，因此PE保护膜在生产过程过应该注意环境温差对产品使用带来的影响，在粘贴过程中避免不必要的表面拉伸。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 1000万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州众普环保新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛经济开发区河头工业园区兴明路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 缓蚀剂及其与防锈材料的协同效应研究 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、新型缓蚀剂的开发； 2、缓蚀剂与防锈材料的协同效应； 3、新型防锈材料的研发以及基础防锈机理研究。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 金坛市华宇电力器材有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市华城中路75号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 增强钢件热镀锌防腐能力技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 钢件热镀锌层的使用寿命与它所使用的环境条件有关。也就是说防腐蚀性能一方面与镀锌层的厚度有关，另一方面与钢制件服役的区域环境状况有直接的关系。一般说来在内陆相对干燥的生态区内镀锌层在自然环境中每年的损耗量大约为1.5微米左右、工业区内每年的损耗量大约2微米左右、重工业污染区3微米左右、在沿海烟雾潮湿区域应该在3微米左右。调高钢件热镀锌的防腐能力是当前需要攻克的难题。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏嘉福玻纤制品有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市河头薛庄村 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 复合材料（玻璃纤维薄毡）加工与应用技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 拟开发玻璃玻纤薄毡项目。玻璃纤维薄毡是由玻璃纤维原丝短切成的股纱，由造纸法随机均匀分布成连续玻璃纤维纸片，用乳剂粘结而成。其主要性能、特点：耐化学腐蚀、防火、阻燃、防水、耐老化、耐气候性、绝缘等特点。被广泛用来作玻璃钢基布、防腐、保温、防火阻燃、防水材料、环氧复铜板和电器绝缘制品等。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 1500万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州利尔达钢结构有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 金坛市河头镇工业园区赵庄段 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 钢结构件防结凝技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在室内外温差达到一定的临界值时，钢结构建筑的屋面内侧出现冷凝水现象。尤其是轻钢厂房屋面以及带玻璃棉的屋面。目前，防结凝技术是钢结构企业正在攻坚的课题。此课题的主要难点在于：如何通过紧固件与檩条相连后降低冷凝水并保证冷凝水不下降。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 1500万元 |
| 拟合作院校： |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏巴斯威节能科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳经济开发区上兴工业园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 具节能效果的无机矿物质绝缘材料的国产替代和功能性的开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 我司产品“节能型火山岩无机矿物质全浇注中低压母线系列产品”，目前主机生产设备和原材料全部是从欧洲进口。本产品是国内首创，可完全替代欧洲原厂产品，在产品性能上又有大幅度的超越。目前浇注用绝缘材料全部是从欧洲进口，为进一步降低成本，原料国产化迫在眉睫，进口原料的主要参数如下： 无机矿物质种类与颗粒大小 配比 particle size 2.5 * 45% particle size 2.0 * 40% particle size 0.4 * 10% parrticle size 0.3 * 3 % particle size 0.2* 1.5% cast-resin& harden * (树脂及硬化剂) 0.5% 以上原料还要符合工艺要求的粒径、形状、硬度、强度、绝缘性等物理参数，并通过试料棒、试料块等中间体的检测达到浇注成品的各项要求。 另外，我们想对这种绝缘材料进行功能性的开发，从节能特性角度开发出其它产品。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 研究无机材料的专家，最好已经有或正在开发和我们相关的产品。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市上上路68号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 电线电缆用高分子材料开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 电线电缆行业产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。 由于电缆的使用范围广，不同场合对电缆的性能要求也不一样，不同的性能要求主要体现在电线电缆用绝缘材料、护套材料上，比如高电气性能、机械物理性能、低烟无卤、阻燃、环保等等。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 ■其他 博士后进站 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏开利地毯股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天目湖工业园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 无纺布设备引进和阻燃细旦丝开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 ■其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 无纺布设备引进和阻燃细旦丝开发。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 纤维类工艺员若干名。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市乔森塑料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市南渡镇新材料工业集中区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 研制UFIG-T喷砂材料的相关工艺和装备 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 该材料为美国垄断生产技术、主要用于军用飞机、无航飞机、航天航空等设备的打磨抛光无划痕及磨损现象。 主要研究内容： 1、研制生产UFIG-T喷砂材料的工艺； 2、研制生产UFIG-T喷砂材料的装备、且形成规模化生产； 3、产品质量达到美国军标85891标准。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市濑江防火门有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市竹箦镇北山西路 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 防火材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 耐高温材料，精度，硬度技术，用于防火门的制造。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏弘博新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市南渡工业集中区 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  | 液体硅橡胶生产工艺技术/有机硅树脂生产工艺技术 |  |  |
| 产业领域 |  |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 成套工艺技术合作研究开发及产业化 1、有机硅双组份液体硅橡胶生产工艺技术； 2、有机硅树脂生产工艺技术、系列硅树脂产品。 |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |
| 有机合成/高分子材料专业、具有独立开发研究能力的博士/博士后。 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州乔尔塑料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市南渡镇工业集中区6号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 氨基模塑料改性、高分子新材料的研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1.氨基模塑料制品表面光亮度的提升； 2.氨基模塑料增韧，增强，提高弯曲强度到110MPa以上，模收缩率小于0.5； 3.新型高性能高分子材料的开发。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 ■其他 相互协商、签订合作为准 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 具有博士学历以上的热固性材料研发专业人才。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳华晶合成材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市戴埠镇西工业大道8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 1、高精度柔性印刷电路专用膜 2、热固性聚酰亚胺树脂 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、高精度柔性印刷电路专用膜技术指标：低CTE（17PPM）、高尺寸稳定性、中模量（4GPa）、拉伸强度≥220MPa。此膜属FPC专用聚酰亚胺薄膜，采用双向拉伸物理法工艺。 2、热固性聚酰亚胺树脂技术指标：该树脂相当于美国杜邦VespeE-SP1型号，在工业化装置中，树脂在非极性溶剂中固化成微颗粒≥Φ60-100微米的高剪切、分散、固化装置。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏盛大新材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市别桥工业园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高强度钢筋在高性能混凝土结构中应用技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目标产品是通过微合金化和创新工艺研制的新一代600MPa级及以上的高强度高塑性建筑用钢。主要应用于现代建筑工程，特别适用于道路交通中大跨度混凝土结构、国家重点工业与公共设施、军事与人防工程等重要领域；高强度钢筋应用在混凝土结构中还存在裂缝宽度、混凝土性能、地区性混凝土价格差异性等限制性的问题。 现有的技术难题：高强度钢筋在高性能混凝土结构内应用存在如下难点： 1、提高混凝土的极限压应变30%以上；2、成本价格低廉；3、各地区优质低价的高性能混凝土的配合比。 具体的技术参数 序号; 混凝土技术参数; 混凝土配合比. 1; C30~C60; 各地区选材及添加剂成本. 2; 极限压应变提高30%以上; /. |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 金属、混凝土材料应用专业方面的人才及管理人才。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏威纳德照明科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏溧阳社渚镇创新路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | LED光源材料的推广、室内照明及室外照明 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 光学模拟、热学模拟、材料热力学及结构设计、电路设计 LED光源材料及合理的结构； LED光源散热及光衰； LED成本及日常照明的推广； 具体指标： 材料选择满足具体要求，亮度的提高。 优化结构，降低成本。 达到日常照明及特殊照明要求。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 光学模拟、热学模拟、材料热力学及结构设计、电路设计。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏晶瑞半导体有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市上黄镇工业集中区飞跃路7号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高亮度LED开发/提升LED发光效率/大功率LED研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目前大功率LED光效普遍偏低（105LM/W国内） 拟开发项目内容： 1.增加激光全息干涉法光子晶体结构工艺，可提升大功率LED光率5-10%； 2.优化DBR结构及长反，可提升大功率LED光率10-15%； 目标：通过本项目开发大功率LED光效达到130LM/W。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市溧阳市南渡镇强埠集镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效丙烯酸多元醇酯酯化催化剂 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □ 其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 可回收利用，可用于工业化生产，生产丙烯酸酯类物质成本不高于常规酯催化剂，高催化效率(以醇类物质计算酯化程度大于95%，生产每吨丙烯酸酯所需催化剂成本500元左右）。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市溧阳市南渡镇强埠集镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | ABS树脂无卤阻燃剂开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 低添加量，对ABS力学性能影响较小，低成本。其产品达到94 V-0 阻燃等级； 成本应不高于无卤阻燃的聚苯醚/PS合金或者无卤阻燃的PC/ABS合金；其产品具有一定的力学性能（由于ABS应用广泛，不同产品部件的力学性能要求不同，因而难以指定一个统一的力学性能标准），一定的流动性以便注塑，比较良好的外观。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 120万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市溧阳市南渡镇强埠集镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 单、双、叁季戊四醇（多元醇）基新材料产业化 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、双、三季戊四醇基新型膨胀阻燃剂应用研究； 2、合成酯润滑油基础油产业化； 3、光固化材料——活性稀释剂的研究开发； 4、新型醇基膨胀阻燃剂改性工程塑料的研究开发。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏弘博新材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市南渡工业集中区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 副产品综合利用 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一甲基三氯硅烷 7000t/a 合成高沸、低沸 综合利用 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州时创复合材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇芜申路168号D栋 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 有机/无机纳米杂化光伏材料中高迁移率窄带隙覆合物的开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 有机/无机杂化太阳能电池虽然具备高光吸收系数、低成本生产、易规模化和适宜各种形状加工等优点，但其能量转换效率低。制约其效率的主要瓶颈是有机/无机材料之间结构、能级、界面的不匹配。因此，本项目的目的是设计合成与无机材料相容性好、能级匹配、高迁移率的窄带隙有机半导体材料，不仅能提高载流子迁移率，同时也可以改善其与无机材料间的界面关系。 根据与无机半导体组分能级匹配和界面相容原理，选择合适的共轭给电子基元和吸电子基元，设计合成给电子基元与吸电子基元交替链接的新型窄带隙有机物，提高材料对太阳光子尤其是低能量近红外光子的吸收，并形成与无机半导体纳米材料交错的能级结构，抑制两者之间的能量转移；并在分子结构上进行化学修饰，以便与无机组分形成紧密的结合，分析有机物的化学结构、分子量以及分子量分布、纯度和聚集态结构对其光谱响应范围、能级结构、热性能和载流子迁移率的影响，研究有机物在溶液中的溶解性、在不同无机半导体材料表面的浸润、铺展、扩散和自组装行为与有机物分子结构的关系和规律。 为了实现有机材料与无机材料间的能级匹配，拟通过给电子基元与吸电子基元的分子剪裁和优选组合，并结合多元共聚方法，来获得低HOMO能级、高迁移率的窄带隙有机半导体材料。为了实现有机材料与无机材料间良好的相容，可以在单元的分子结构上引入与无机纳米晶体具有良好结合力的络合基团（如胺基、巯基、磷酸酯基等极性取代基）。 要求：窄带隙共轭有机物的吸收带边≥900 nm，并且载流子迁移率大于0.1 cm2/Vs。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州时创氢能科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇芜申路168号E栋二楼 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 膜法氢气回收系统 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： LED行业，半导体产业及化工行业会产生大量富含氢气的尾气，尾气中的氢气如能加以回收利用，既减少了成本又降低了对环境的影响。 本项目主要针对上述各行业的含氢尾气中的氢气进行回收提纯，可根据顾客要求提供各种纯度纯气尾气的回收系统。 此回收系统主要分布为两种型号： 1、回收氢气纯度要求在3N-5N（99.9%-99.999%）,根据流量要求使用吸附法或有机膜法。 2、回收氢气纯度要求在6N以上（大于99.9999%），使用无机膜进行分离提纯。 技术参数： 单位膜分离器设计能力为10、20、30Nm/h，可根据顾客要求进行组合，使用压力在1MPa以内。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 冶建新材料股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市东升路189号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 超高温纳米陶瓷涂料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 具有耐高温（1200℃）、耐强酸强碱、寿命长、耐磨、无毒、不结露等诸多优点，耐温达1800℃以上的新产品可用在炼钢炉、烟道、燃烧器等恶劣环境中，特别是在超高温的硫化氢、二氧化硫、一氧化碳等酸性环境中，具有良好的耐腐蚀性。 高温陶瓷绝缘材料，其绝缘性，耐温性，以及高硬度、良好的抗氧化性和抗热震性、中等的热膨胀系数等优良的性能，因此非常适合做超声速航天飞行器高温结构材料上高温绝缘下使用。ZS-1091耐高温陶瓷绝缘涂料耐温1800℃，水性无机陶瓷材料，涂料采用本公司专有纯无机聚合物高温溶液，颜料采用高电阻无机晶体材料精加工而成。绝缘涂料可长时间在1700℃下工作，体积电阻率大于1016Ωm，介电强度（击穿强度），大于104KV/m，良好的化学稳定性，耐老化，耐腐蚀性，抗氧化性好，无闪点、燃点，硬度高，硬度大于7H。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 冶建新材料股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市东升路189号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 无机高效抗菌材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 大量使用通风设备、空调、家用电器、装饰装修材料以及办公用品等，都会影响室内的空气质量，人们大部分时间都留在这样的封闭场所内，随之而来的就是有害细菌给人们的生活和身体健康带来的危害，无机高效抗菌材料能避免细菌的传播与传染、有效地抑制细菌繁殖、净化居住环境。 通过检测细胞成分的浓度变化和细菌存活衰减曲线，采用原子纳米的抗菌过程，首先是扰乱和部分分解细胞外膜，干扰和部分分解细胞内部膜，另一方面，无机离子的抗菌过程包括两个步骤：首先，无机离子通过细胞外膜进入细胞内部；然后它们通过一个简单的抑菌反应使细菌失去活性。 利用具有高效离子交换性和生物吸附性的物质为载体，用纳米和和金属离子通过共沉淀和离子交换的方法对HAP进行改性，研制出双重抗菌机理的新型高效无机抗菌材料。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 冶建新材料股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市东升路189号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 水性多彩弹性外墙涂料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 制备方法： 1、将预先配置的浓度为3%的天然纤维素类衍生物的水溶液、去离子水和丙烯酸乳液一起加入到合适容积的容器中，高速搅拌均匀，然后依次加入成膜助剂、杀菌剂、消泡剂等助剂，搅拌均匀后制得基础分散相备用。 2、将预先配置的浓度为4%的无机保护胶水溶液和去离子水、硅丙弹性乳液一起加入到合适容积的容器中，高速搅拌均匀，然后再搅拌下依次加入成膜助剂、杀菌剂、消泡剂等助剂。 3、往适量基础分散相中加入一定量的水性颜料浆，高速搅拌均匀，然后加入与分散相等量的连续相，采用专用设备进行搅拌分散造粒，控制转速和时间直至得到大小合适的粒子为止。 4、将不同颜色的粒子在混合在一起，采用框式或锚式搅拌器搅拌混合均匀，加入增稠剂调整至合适的施工黏度，采用专用喷枪喷涂制版，进行性能评价和测试。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州乔尔塑料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市南渡镇工业集中区6号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 精密切割碎纸机的研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、在现有151切纸机参数的基础上进行技术改造。 2、研究开发符合我公司产品质量的精密切割碎纸机。 3、相关技术： A．改变接触物料的（纸浆）的箱体和部件的材质（SOS304） B.下梳板从原来的节距7.6±0.20mm，精密到节距7.6±0.05mm，材质从A3钢换成2cr13。 C.上梳齿从节距7.6±0.20mm，精密到节距7.6±0.05mm，纵切片弧度半径R67增加到R67.5，增大的间隙防止轴摩损后偏移。 D.上下梳板均调质热处理，HBS260-280。 E.动切刀片和定切刀片各加长16mm。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 251万元万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州乔尔塑料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市南渡镇工业集中区6号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | UFC氨基模颗粒塑料生产自动化控制技术的研究 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、分析现有工艺技术原理、确定关键控制点。 2、选用智能仪表，采集生产工艺参数。 3、对采集的参数就行数据处理。 4、分析总结相关数据，归纳其规律性。 5、编制相关控制程序。 6、进行小试程序测试。 7、总结反馈的控制情况，对程序进行优化。 8、重复小试测试。 9、小试成功后对程序进一步优化应用的工业生产。 10、跟踪计算机自控情况，及时改进和优化。 11、形成完善的氨基模塑料生产自动化控制技术。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 552万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏博泓新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏武进经济开发区腾龙路2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 树脂基玻璃纤维增强复合材料道面板表面耐磨性能增强技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一种树脂基玻璃纤维增强复合材料道面板和桥面板，主要用于在泥泞路面等恶劣场地土上紧急铺设临时道路和场地，但难以满足履带式车辆的耐磨需要，因此拟开发项目即需在复合材料道面板表面复合一体式涂层材料，能满足轮式和履带车辆的耐磨需要，其涂层材料的重量需较轻，与玻璃纤维复合材料表面的粘结剪切力需大于3MPa。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州山由帝奥绝缘材料制造有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州武进经济开发区果香路10号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 低成本多孔隙材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 现在是采用超细玻纤材料，重量大成本比较高，希望有轻质多孔隙材料替代，降低成本、减轻重量，增加运用范围。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 不限 |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 无机材料研究、真空技术研究（VIP）。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏安普特防爆科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区遥观镇工业大道2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 非金属抑爆材料研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 本项目开发一种非金属抑爆球产品及其材料的制备技术，克服铝合金和镁合金网状抑爆产品与材料存在的不足，使装填非金属形抑爆球后的抑爆压力降幅性能、对火焰传播速度的抑制性能均较大幅度提高，而且非金属抑爆球材质的空间占有率不超过抑爆球体积的λ≤10% ，抑爆球材料选用高性能的PVDF、PA、PBT为基材，通过化学、物理改性，不但对易燃易爆液(气)体具有耐腐蚀性，而且同时具备无卤阻燃、抗静电、高强度、耐冲击、散热性和耐温性好等性能。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 专业阻隔防爆材料研发人才 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州和圆钢管有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进区郑陆镇三河口 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高强度地质钻探用钢管 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、抗拉强度高>780Mpa； 2、直线度<0.5mm/M，远高于国内相关钢管标准； 3、外径和壁厚公差范围比国内相关钢管标准高50%。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 ■其他 自行开发 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 250万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州强力先端电子材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区郑陆镇武澄工业园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 新型高感度大分子光引发剂的开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、新型高感度大分子光引发剂结构式设计 2、合成工艺路线的研究优化 以咔唑为起始原料，通过N-烷基化、酰化、羟胺化、酯化反应等一系列反应得到PBG-304，再将PBG-304通过化学手段与大分子物质P相结合得到大分子光引发剂，运用单因素、正交设计等方法研究并优化整个工艺路线。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 300万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 硕士及以上化工、高分子材料类专业人才 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市武进顺达精密钢管有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇礼嘉村 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 一种耐腐蚀性>1000小时的精密单层卷焊镀铜管 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 镀铜钢管将表面进行防腐处理，可以达到耐腐蚀性>1000小时，该种镀铜管开发的目的主要是代替传统的纯铜管，降低制冷企业生产成本。 该镀铜带可采用电镀、或热熔度方式进行表面镀层涂覆，一般涂覆铜层有两种方式可以选择： 1、采用电镀方式，电镀铜或铜合金； 2、采用热熔度方式，热镀铜或铜合金。 重点难题如下： 1、热熔镀锅体材质选择； 2、热熔镀铜后，铜管表面如何处理； 3、表面防腐处理的方式。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 350万元 |
| 拟合作院校 | 金属材料学领域的各大专院校 |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 金属材料学领域的相关专业人员皆可。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市武进顺达精密钢管有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇礼嘉村 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 复合材料及其新工艺 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、制管复合材料开发 2、开发相关新工艺 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 | 金属材料学领域的各大专院校皆可 |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 金属材料学领域的相关专业人员皆可。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州腾跃不锈钢管有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区郑陆镇镇南路2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高强度细晶粒高压锅炉用特种无缝不锈钢管 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 经过利用化学元素提高材料的抗高温蒸汽性能和高温性能，固溶技术及材料的配套，选择，结构设计。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 680万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏晨光涂料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湟里镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 保温材料的相变储能和调温、控温技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 研发成功的保温材料具有外墙腻子及保温材料的双重特点,具有普通外墙腻子产品无法比拟的弹性抗裂和保温隔热性能，与“建筑反射隔热涂料”具有优良的兼容性、匹配性及协调增强保温保冷性。它还具有普通“建筑保温砂浆”产品所不具备的调温、控温功能。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏晨光涂料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湟里镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 水性隔热卷钢涂料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 项目内容：研究开发用于建筑外用预涂卷钢板、汽车等专用预涂卷钢板的水性隔热卷钢涂料。 技术指标： 该产品不仅具有良好的装饰性、保护性、耐久性等特点外，还应具有反射隔热性，为节能低污染的水性涂料。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州大茂纺织有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湟里镇东安人民西路7号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 蚕蛹蛋白纤维开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 蚕蛹蛋白纤维是综合利用高分子技术、化纤纺丝技术、生物工程技术，将蚕蛹蛋白与天然纤维素共混后，制成的新型生物质纤维。在加工过程中，采用高科技工艺，故纤维成形时，蛋白质能富集在纤维的表面，形成皮芯结构的蛋白质纤维。 用蚕蛹蛋白纤维制成的织物，克服了真丝织物娇嫩、色牢度差、易缩、易皱、易泛黄、遇强碱易脆损等缺陷。同时兼具真丝和生物纤维色泽亮丽、光泽柔和、吸湿透气、悬垂性好等优点，能满足服装未来流行趋势的发展方向，即：轻薄、飘逸、舒适、富有质感、绿色环保，保健等。 蚕蛹蛋白纤维的具体加工工艺和纺纱工艺目前还不清楚。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州东方特钢有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湟里镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 优特钢种开发与钢材质量控制 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 着重解决优特钢种开发过程中技术与工艺问题；棒材、扁钢、型钢纯净度控制、低倍质量控制、组织控制、表面质量控制等工程技术难题。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州华通焊业股份有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进区遥观镇 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 自保护药芯焊丝 |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 要求能在没有保护气体的情况下实施焊接，满足野外8级风以下时焊接，焊接效果好，焊缝成型美观。对焊缝要求各项性能指标能满足50公斤焊接材料，同时可以开发60公斤级和70公斤级钢材的自保护药芯焊丝。 产品规格：直径2.0mm以下（含2.0mm） 屈服强度：≥420MPa 抗拉强度：≥520MPa 延伸率：≥22% 屈强比：≤88% 扩散氢含量：满足H10 |  |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州华通焊业股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进区遥观镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 航天航空用铝合金焊丝 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 进行减径研究，进行半固态铸铝成线技术研究，表面刮削技术研究及合金成分添加技术研究。 进行成品防氧化技术研究。 化学成分指标： Si≤0.25%，Mn0.7%-1.1%，Be≤0.0003%，Zr0.1%-0.2%，Ti≤0.15%，Mg4.5%-5.2% |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华鑫合金有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区郑陆镇工业园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 镍铬-镍铝热电偶合金丝 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 镍铬-镍铝热电偶合金丝 技术指标：靠国际电工委员会IEC标准的精密级 测温范围： -50—1200℃ 测温精度： 0—293℃ ±1.5℃，293—1250℃ ±0.4%T 难度：合金配方的确定 热电动势的调整 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华鑫合金有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区郑陆镇工业园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 新型卡码合金丝 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 符合德国DIN标准的卡码合金丝 技术指标：电阻率 1.33µΩ.m 电阻温度系数：±20×10-6/℃ 难度：合金配方的调整 热加工工艺的建立 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏武进不锈股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区郑陆镇武澄西路1号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | N08367核电用管的研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、主要研究、试验内容 开发N08367超级奥氏体不锈钢无缝管的生产制造工艺，通过固溶试验确定最佳的热处理工艺，通过化学分析、金相分析、力学试验、腐蚀试验评定N08367无缝管的组织和性能；通过表面检验和无损检验评定其加工质量，试验和检验按照相应标准进行，最终各方面性能和尺寸应符合相应标准要求。 2、技术路线 N08367无缝管的加工路线如下： 圆钢车剥→定心→热轧穿孔→修磨→; 打头/焊头; →酸洗→修磨→; 润滑烘烤; →; 冷拔; →. 切头; 润滑; 冷轧. 脱脂→固溶→矫切→酸洗→检验→标记→包装入库. N08367无缝管的检验、试验路线如下： 荒管检验：化学成分检验 固溶处理试验：制定固溶工艺→金相检验→力学试验→腐蚀试验→确定最终固溶工艺 最终检验：理化检验→尺寸检验→水压试验→无损探伤 试验地点、规模、进度安排： 生产和试验完全由武进不锈股份有限公司进行，无外包。其中： 生产地点：钢管车间，占地面积2万m2，拥有整套生产设备； 理化检验和试验地点：分析检测中心，拥有直读光谱分析仪、材料试验机、冲击试验机、腐蚀试验仪、箱式炉、敏化炉等分析实验设备； 表检和水压试验地点：质检车间； 本项目预期的技术、经济指标： 1、拟达到的技术指标 - 化学成分ASME SB690-2011 C; Mn; Si; P; S; Cr; Ni; Mo. 0.030max; 2.00max; 1.00max; 0.040max; 0.030max; 20.00- 22.00; 23.50- 25.50; 6.00- 7.00. - 力学性能ASME SB690-2011 抗拉强度Rm MPa; 屈服强度Rp0.2 MPa; 延伸率E %. 壁厚≤4.76mm; 690; 310; 30. 壁厚＞4.76mm; 655; 310; 30. - 水压试验 钢管进行水压试验，试验压力按照ASME SB690的水压试验条款按相应的压力和保压时间进行检测。 - 无损检测 无损检测可作为水压试验的替代试验，这根据合同来规定。 2、经济指标 对核岛用不锈钢管市场进行调查分析，发现目前核电用不锈钢管进口的费用达到如下指标：单个核电站用蒸发器管需要1.95 亿，核岛堆内构件管需要550 万，核岛合计用管2.8 亿。加上常规岛和外围用管，单个核电站总计需求进口4.55 亿价值的核电管。按照未来5 年新建40 座核电站保守估计，总的核电不锈钢管进口费用将高达182 亿，其中核岛用管112 亿。 本产品的自主开发，将大大提高核电国产化率，从而使核电投资下降，让整个社会受益，据中国工程院提供的研究资料，成套设备进口的核电每度电的上网电价要比煤电价还高50％左右，而国产化核电设备则比煤电价低27％。 |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 1000万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州金海塑业有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州武进高新区火炬北路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 纸塑复合用预涂塑料膜 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 拟开发项目内容是，开发一种新型特殊结构（五层共挤结构）、具有特殊功能（与纸直接热压复合）的塑料薄膜——纸塑复合用预涂塑料膜，该薄膜只需加热加压就能实现纸塑复合，使下游的复合或印刷企业无需粘合剂、热熔胶、溶剂等材料，无需涂胶、烘干、复卷等工序和设备，实现纸塑纸塑复合生产工序简化、消耗减少、成本降低、环境友好。 技术指标：厚度12~19um,密度0.83g/cm3,拉伸强度（纵向/横向）：122Mpa/222Mpa.雾度80%，光泽度9.1Gu，热收缩率（纵向/横向）：3.5%/1.2%，表面张力两面均有40mN/m。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏津通先锋光电显示技术有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进高新区西湖路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | OGS电容屏玻璃的镀膜消隐技术及二次强化技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、OGS电容屏玻璃消隐效果的镀膜技术开发，实现电容屏的超薄化技术。 2、OGS电容屏玻璃切割后的强度衰减明显，如何实现功能片的二次强化而不破坏功能片的电性能要求。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 约300万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州凯达重工科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进区湟里镇东安兴旺路66号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 改性高速钢轧辊，高铬工具钢轧辊 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■ 新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一、拟开发项目： 主要用于轧钢企业轧制（热轧和冷轧）型钢、带钢。 二、技术难题： 1、石墨析出。 2、消除石墨析出对基体强度的影响。 3、解决应力消除。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■ 技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 申报专利 |  | 拟投入经费 | 300万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湖塘镇人民东路109号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高撕裂双剑杆绒布 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 车辆座椅面料要求质地高档且性能优异，在撕裂方面要求严格。因双剑杆绒布地组织大多采用平纹组织，经纬纱交织点多而均匀，使得纬向的撕裂强度难以达到要求。 撕裂强度测试标准：GB/T3917.3 技术要求为：经向≥400N，纬向≥300N 产品实测结果：经向≥400N，纬向150~250N |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏洛基木业有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进区横林镇崔西路188号 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  | 高耐磨高弹性木质地板制造关键技术研究 |  |  |
| 产业领域 |  |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 国内外从事“木材-橡胶”复合高弹性地板基材和装饰纸耐磨喷涂工艺的研究较少，更未实现规模化生产，而国内木质复合地板行业基本采用“耐磨纸-装饰纸-基材-平衡纸”的四层结构。因此，该研究项目针对地板高弹性和无耐磨纸的高耐磨性研究，其技术成果将具有很强的竞争力和市场化前景。 中国是木质复合地板生产大国，全国有生产企业近300百家，2009年产量高达1.27亿m2，而且仍然以15％的增长率递增。仅以10％的应用率估算，本项技术成果将可向数十家企业辐射推广，近1300万m2木质复合地板采用“无耐磨纸”和“橡胶增弹”技术成果，年可新增产值数十亿元。 目标产品的性能主要参照现行国家标准《浸渍纸层压木质地板》（编号：GB/T18102-2007）进行评价。主要技术指标包含：耐磨转数：≥9000转（商用级）；表面耐划痕：5.0N下装饰纸无划痕（高于国家标准的4.0N）；抗冲击：落球冲击凹坑直径≤8mm（低于国家标准的10mm）；表面胶合强度：≥1.0MPa；静曲强度：≥35.0MPa；内结合强度：≥1.0MPa。 |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  | 是 |  | 拟投入经费 | 500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏尼高科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市邹区镇卜弋工业集中区尼高路1号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 建筑自保温新技术新材料的开发与应用 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 开发出建筑自保温新技术新材料，达到国家建筑节能相关指标要求，进行试验推广与科研成果进行产业化。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 否 |  | 拟投入经费 | 300 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏胜大石油设备制造股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进大道西路66号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 隔热材料、隔热涂层 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 无缝管内管的保温材料或是保温涂层，满足400℃温度下的正常使用。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 510万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州盛德无缝钢管有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区邹区镇邹区工业园区 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 700℃超超临界机组镍基高温无缝管研发 |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 关键技术问题 1、冶炼工艺与合金化学成分优化：与项目合作单位东北特殊钢厂一起共同研发具有良好的高温持久强度，高温蠕变强度和高温耐久性，同时具有良好的加工成型性的高性能镍基合金原材料成分及冶炼工艺。 2、生产过程核心工艺优化：研发并确定高性能镍基合金无缝钢管的热挤压技术规范，加热温度，参数设置，变形质量确认等，包括孔和扩张等热挤压前处理技术规范，获得控制钢管偏心，直道及性能均匀等技术措施，使钢管的偏心及内划道等问题得到解决 3、成品固溶处理工艺优化：在保持产品高纯度前提下，进一步改善高温镍基合金无缝钢管性能的固溶处理工艺。 |  |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |  |
| 是否要求专利 | 发明专利6项，实用新型8项 |  | 拟投入经费 | 300万元 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市斯威芙特制针科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进经发区腾龙路2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 贾卡用压电陶瓷双晶致动片 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 压电贾卡是利用压电陶瓷的逆压电效应来驱动纺织导纱针偏转的器件，近年来，压电贾卡是纺织领域发展的新方向，而我国目前在这一方面的应用和研究还比较少，国产的压电陶瓷片与德国、日本等发达国家在性能上还有很大的差距，压电陶瓷材料的压电性能、力学性能、抗疲劳性能及老化性能对贾卡的使用有着重要影响。国内对高压电高介电压电陶瓷的研究大多停留在试验和理论，而与工业生产结合的不够密切，所以有必要从推广工业生产的角度去开发贾卡用压电陶瓷。 根据贾卡使用的性能，要求压电陶瓷双晶制动片有较高的压电性能和机电耦合性能，目前初步设定压电陶瓷的高居里温度Tc>200℃，高压电常数d33>800PC/N，高介电常数ε33>5000，高机电耦合系数Kp>70%，低介质损耗tgδ<0.02，低的机械品质因子Qm<50。贾卡处于长期的高速振动状态下，所以要求压电陶瓷有极高的响应速度和稳定的老化性能，要求老化一年后d33、ε33降低低于10%。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 200万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏泽天新材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湟里镇东安人民路55号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 色母粒在纺丝过程中的流动性 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在纺丝过程中由于色母粒的流动性和聚酯切片的流动性不一致，在纺丝过程中很容易造成色差，如何解决纺丝过程中色母粒和聚酯切片的流动性一致问题一直是我企业的技术难题。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 |  |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区遥观镇塘桥 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 超高分子量聚乙烯玻纤复合隔板 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 以超高分子量聚乙烯、二氧化硅、矿物油等为主要原料，利用超高分子量聚乙烯优秀的耐穿刺、耐腐蚀、抗氧化性能和二氧化硅的连续多孔结构，采用双螺杆挤出压延成型工艺，利用双螺杆挤出机优良的混合性能控制二氧化硅在基体树脂中的分散形态，利用充油、抽油、二次充油工艺控制离子渗透膜油含量等，通过技术创新和系统集成，构建具有自主知识产权的一步法制备平均孔径小于0.1μm（最大孔径小于1μm）且孔隙率大于55％的超高分子量聚乙烯离子渗透膜。 通过SiO2在基体树脂中的微观形态研究，流变行为研究，充油、抽油与控油工艺研究，成型工艺研究，离子渗透膜的微观形态与控制技术研究，生产线的集成技术研究，设计制造超高分子量聚乙烯离子渗透膜生产线。 由于超高分子量聚乙烯离子渗透膜性能指标的特殊性，传统的聚乙烯生产工艺难以满足其生产要求。超高分子量聚乙烯具有极高的相对分子质量（600万以上），流动性极差，给其成型加工带来极大困难，另一方面二氧化硅（其为无机化合物更不具备流动性）的使用比例约占离子渗透膜总重量的50%以上。因此，超高分子量聚乙烯离子渗透膜的成型难度大。矿物油作为又一种主要的原料在成型过程中起着极其重要的作用，由于矿物油在挤出成型过程中起到了很好的润滑作用，其加入使融体的挤出成为可能；在基体树脂中分布均匀的矿物油还有利于离子渗透膜抗氧化性能的提高，但过量的矿物油的存在会使电池在使用过程中析出矿物油而影响电池的使用寿命；此外，产品在抽油过程中难以控制油含量及其在基体树脂中的分布均匀，通过采用二次充油工艺，先将油含量抽至5%左右，再利用特定浓度的油液对离子渗透膜进行二次充油，从而保证离子渗透膜油含量的准确控制及其在厚度方向上均匀分布，确保离子渗透膜的使用性能。 通过复合设备设计及复合工艺的调整制备玻璃纤维复合PE隔板。 在研制的过程中，目前遇到的技术难题主要是产品在高温下的抗氧化性能并不理想。有机物的热氧化性能比无机物要差得多，主要是超高分子量聚乙烯具有超长的主链结构在双螺杆挤出机破坏时发生断裂，从而导致热氧化稳定性降低。涉及挤出机螺杆结构的设计开发、设备的精度要求、设备的稳定性及自动化程度，以及产品工艺配方中原料的选择、研究更完美的加工工艺及配方组成。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海振华重工（集团）常州油漆有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 武进高新技术产业开发区凤林路58号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 环氧玻璃鳞片漆的研制 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 技术指标： 项 目; 指 标. 漆膜颜色及外观; 平整、光滑，符合标准样板. 耐冲击强度，J不小于; 3.9. 柔韧性, mm 不小于; 2. 附着力，级，不大于; 2. 干燥时间 h，不大于; 表干; 2. 实干; 24. 硫酸（10%室温，3d）; 漆膜无变化. 氯化钠（3%室温，3d）; 漆膜不起泡、不脱落. 耐汽油性（24h）; 漆膜无变化. 中性耐盐雾试验（h）; 5000h无变化. 水蒸汽渗透性g/m2.d.kpa; 0.23. |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏中友精密制管有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区遥观镇勤新村工业园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 拟开发节能环保绿色制造锅炉用焊接钢管 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 通过公司对该项目的开发，从真正意义上实现焊接钢管行业零酸洗、零磷化和取代部分无缝钢管，实现实实在在看得见的节能降耗低碳排放的目的；实现锅炉焊接钢管比锅炉无缝钢管CO2吨钢排放量降低20%，吨钢能耗降低10%以上，取消酸洗等污染工艺；对于我国焊接钢管产业升级换代具有示范作用，可以在江苏省甚至全国进行推广。使得江苏省走在国内前列，保持江苏省钢管大省的地位，并有望扩展产业规模。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 ■其他 与锅炉生产企业共同开拓该焊接钢管的应用。 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 无 |  | 拟投入经费 | 商议 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 中高端焊接钢管专业人才。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市武进晨光金属涂料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区横山桥镇蓉湖路54号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 免中涂水性汽车涂料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料（涂料） □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在现有汽车厂传统涂装方式上，节约能耗20%-25%，减少VOC排放20%-25%，降低15%-20% CO2排放。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 1500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏朝晖化工有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区横山桥镇东风村 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  | 高固体含量涂料用基体树脂的研制与开发 |  |  |
| 产业领域 |  |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 对于涂料用基体树脂，保持其羟值不变或有小幅上升，降低树脂的粘度，将现有固含量为60%树脂的固含量提高8-10%。主要技术指标如下： （1）、固含量：70% （2）、粘度：100 S （格氏管） （3）、羟值：70-75 mgKOH/g （4）、酸价：5-10 mgKOH/g |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市华润复合材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区横林镇新横崔路92号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 1、可降解不饱和聚酯树脂的开发； 2、可取代苯乙烯的环保型交联单体的研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、可降解不饱和聚酯树脂生产的制品，在其工作环境和寿命内，力学性能衰减不能超过10%，并在特定的条件下能降解。 2、新型环保型交联单体能参与树脂固化，不影响树脂固化施工，该交联单体对环境无污染，价格适中，具有一定的推广应用价值。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 800万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 需求2名具有从事不饱和聚酯树脂、高分子、生物环保新材料等方面合成与改性经验的专业技术人员，具有硕士及以上学历。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市向利防静电装饰材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区横山桥镇工业园区南区星辰路一号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | （高性能）石膏基活动地板基材 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： （高性能）石膏基活动地板基材 一、防水技术指标高 24小时浸水形变<0.3% 二、物理机械强度高 关于基材原料组成、原料配级等研究 三、其它隔音、舒适性等品质优化 （高韧性）石膏基基材 替代木基、复合基，接近木基基材性能 舒适脚感（脚感偏软） |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 ■委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 寻求在此领域技术先进的单位或人个，其它不限。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏省华光粉末有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区遥观镇建农村 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 几种类型的粉末涂料研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1.自洁型粉末涂料的研发与产业化 2.低温固化粉末涂料的研发与产业化 3.耐储存型粉末涂料的研发与产业化 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 300 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 1.粉末涂料行业的技术人才 2.粉末涂料相关行业的营销人才 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州华通焊业股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区遥观镇工业大道6号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高温合金钢研发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 高温焊条开发、耐高温药芯焊丝开发，耐高温实芯焊丝开发等八种高温合金焊接材料。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 焊接专业技术人员，本科及以上人员。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市耀辉涂料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区横山桥镇 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 解决耐强酸耐高温无机粘结剂涂层吸水的问题 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 本公司研发的耐强酸耐高温粘结剂，可以有效抵御强酸的侵蚀，耐高温可达一千度以上，唯一不足的是，涂层有吸水现象，希望有关专家可以指导解决，或者可以和有关科研院所共建研发平台解决此技术难题。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 10 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 灵通展览系统股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区遥观镇临津路63号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 镁合金材料在展示材料上的应用，包括表面处理技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 ■创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 镁合金材料如何在展示材料上广泛应用，包括表面处理等批量生产后续的技术问题处理，成熟应用的技术支持。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州悦诚新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区黄河西路6号 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  | 高阻燃型改性聚丙烯玻璃纤维增强复合板材 |  |  |
| 产业领域 |  |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 要求改性聚丙烯与玻璃纤维复合后能达到下面标准 序号; 名称; 标准. 1; 阻燃特性; A级. 2; 水平燃烧; ＜40MM/MIN. 3; 熔融特性; 无滴落物. 4; 冲击强度; ＞130KJ/M²（-50°C--80°C）. 5; 拉伸强度; ＞150Mpa. 6; 弯曲强度; ＞150Mpa. |
| 合作方式 |  | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区西夏墅镇丽江路28号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 超高分子量聚乙烯织物及制品 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 填补国内超高分子量聚乙烯多轴向经编织物及制品的空白，其技术性能指标达到国际同类产品先进水平，该产品保持了纤维平直，满足铺层方向、比例和顺序的要求，同时，编织物整体性好、铺层效率高，经编方式使织物铺贴性好。能够形成超高分子量聚乙烯多轴向经编织物及制品的小批量生产，提高超高分子量聚乙烯多轴向经编织物及制品的质量、降低生产成本，带动超高分子量聚乙烯多轴向经编织物及制品在国防工业、军工、防弹材料、交通运输、纺织机械、医疗器械等领域的应用，形成新的经济增长点。 超高分子量聚乙烯多轴向经编织物指标： 纤维强度损失≤8%；单位面积质量偏差±3%，幅宽偏差≤5‰，织物含水率≤5‰； 超高分子量聚乙烯多轴向经编织物制品指标： 断裂拉伸强度≥60MPa，弯曲弹性模量≥800MPa 使研制开发的超高分子量聚乙烯多轴向经编织物及制品技术性能指标达到国际同类产品先进水平。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 2500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 复合材料织物及制品、碳纤维检测等方面人才。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏考普乐新材料股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 新北区西夏墅镇微山湖路36号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高性能高固体份功能涂料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 涂料中挥发性有机化合物（VOC）对大气污染越来越受到关注。降低溶剂量，发展高固体份涂料，是涂料研究的重要方向，高固体份涂料很难有确切定义，现在一般的溶剂型热固性涂料，在喷涂要求的粘度下，其固含量（重量）一般在40%—60%，而所谓的高固体份涂料的固含量则在60%—80%。因成膜物不同，颜料量不同，高固体含量指标差距很大。例如，对于PVC值高的底漆，高固体份意味着固含量（体积）为50%，而对于PVC值低的高光泽面漆或清漆则为75%以上。这项指标乍看起来不是很难，特别是对于高分子工作者来说，常常认为只要降低成膜物的分子量便可达到。实际不然，因为高固体份涂料不仅要解决粘度高低问题，而且是同时保证漆膜性能和涂料应用性能能达到一般溶剂热固性涂料的水平或更高，这是一个十分复杂的课题。最早使用的干性油或一些油性涂料便是高固体份涂料，它们不加或只加很少的溶剂，但是这些涂料品质不高，现在不可能将涂料水平降低到油性涂料的水平。所谓的高固体份涂料应是一种高品质的涂料。这里主要讨论各种因素对高固体份涂料和低聚物溶液粘度的影响，以及高固体涂料在制备和应用过程中的各种问题。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 急需相关难题的院士/博士/博士后，将光触媒类纳米二氧化钛及深层次应用 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州普威特涂层有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 西夏墅微山湖路38号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 涂层技术改进（含硅含铬超硬涂层的开发） |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 含硅含铬超硬涂层的开发，引进新设备以及最新材料，进行工艺的编辑及改进。使得新开发涂层在耐磨性和外观上都能比现有涂层提高2倍。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州大利节能新材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区西夏墅镇丽江路 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 陶瓷纤维密封膨胀衬垫 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 全球范围内持续的提高汽车的排放标准，催化器使用载体的壁厚越来越薄。 技术发展方向：载体向极薄壁和高孔密度方向发展；催化器越来越靠近发动机排气口；每台车使用两个以上的催化器。 对衬垫材料的要求：降低衬垫所产生的压力以适合薄壁载体；衬垫适合的操作温度范围更广（柴油机） |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 300万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州通越铝板幕墙制造有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区西夏墅金山路11号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 防火等级能达到A1级的外墙保温新材料和新型建筑装饰、节能材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 外墙外保温是目前建筑幕墙中强制执行的一项规范，但目前国内没有一种新型的外墙外保温材料，既能满足建设部幕墙规范（达到B1、B2级即可），同时又能满足公安部的消防规范要求（必须达到A1级）。特别是2010年上海、沈阳的几幢大楼失火后，对新型的保温材料的研究和使用变成了当务之急。目前公司做的外墙金属板，背后的保温也找不到合适的材料，当前又开始传统的老工艺—天冲防火岩棉。 目前美国的一些大公司正在研究、开发新的防火等级达到A的新型聚苯板（EPS、XPS），我们也准备研究开发其他新型建筑材料或节能材料。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市金牛研磨有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 新北区西夏墅镇丽江路11号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 砂布砂纸质量稳定性 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 公司生产的砂布砂纸用到多种化工原料，它们之间的相互反应，很难掌控，造成产品质量不稳定。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 否 |  | 拟投入经费 | 200万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏大和新材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 西夏墅镇威虎山路17号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 环保水性柔版纸箱 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 环保水性柔版纸箱，是采用环保水性印刷技术，在先进的水印印刷机上印刷，使用水性油墨生产制造的纸箱产品。其主要特点在于：1、印刷精细程度高，可部分替代胶印；2、印刷成品的纸箱没有污染，符合医药、食品、儿童产品的包装；3、生产过程无污染，无有害气体挥发，保障员工健康；4、清洗生产设备采用普通清水，避免化学药剂清洗，造成用水二次污染。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天保宏达交通设施有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区西夏墅康西村委161号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 护栏的三通接头 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 护栏的三通接头，包括接头体和两弯头端具有外轮廓与被连接件内孔形状相对应的插接套，侧面设置有供连接使用的垂直插接套，插接套和垂直插接套的外轮廓上设有凸筋。对栏杆在转角处的连接方式，通常是采用焊接，但是现有焊接的连接方式主要存在如下问题：需要进行现场焊接，不仅安装不便且不易搬迁，拼接后不易打磨平整上，比较粗糙，表面表电涂遭损坏，市场上的无法满足使用要求。所以对本项目的开发要克服以上问题，满足三个方向的连接，并使用方便。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 ■其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市兴昌盛合金制品有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区西夏墅镇工业园区 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 用含镍废料或低牌号镍铁生产高纯净镍铁的关键技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 主要内容： 目前含镍废料或和低牌号镍铁主要存在的问题是杂质含量高，有害元素去除困难和有价元素提取效率不高，因此，围绕如何高效利用回收废镍，开发能有效去除有害元素及高效回收镍的无害化冶金提取技术与装备具有重要战略意义。 从含镍废料如电子垃圾、废电池等回收废料原料中高效提取镍的新技术研究；低牌号镍铁除碳和去除有害元素的新技术，以生产高纯镍，满足目前生产飞机、航天等领域对高纯镍的重大需求。 技术指标: 含镍废料中有价元素提取率＞90%； 高纯镍中典型有害元素含量＜0.03%。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州汇帘遮阳技术开发有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区汉江西路118号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 智能、绿色、一体外遮阳卷帘开发 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 该遮阳产品以铝合金为材质，中间填充聚氨酚泡沫，采用手动控制跟电动控制两种方式，具有很好的隔热、保温、抗噪音的功能，目前在冬冷夏热地区运用广泛。本项目主要解决以下的问题： （1）变传统的电驱动为通过将太阳能转化成电能的驱动。在产品表面装上一定数量柔性太阳能电池，将太阳能转化成电能，通过储能装置来驱动卷帘装置的运行。 （2）智能控制：开发一套能远程智能控制的平台，通过智能手机、电脑系统对各类家居产品进行远程控制，将此类遮阳卷帘产品糅合到系统中去，构建智能家。 结构一体：将遮阳卷帘结构与目前窗户结构合而为一，便于安装、检修。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 10万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市福莱姆汽车涂料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区太湖西路23号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 环境友好型汽车涂料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 高固含低粘度高分子树脂，用于环境友好型高性能涂料水性丙烯酸分散体，能应用于高性能水性涂料，UV固化原材料及技术。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 12万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天马集团有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区玉龙北路501号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 聚酯粉末粘接剂/高档醋酸乙烯（PVAC）乳液AD6160 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1.玻璃纤维短切原丝毡用聚酯粉末粘接剂： 目前国内的玻璃纤维短切原丝毡生产量大约在10万吨/年，按40kg/吨的消耗计需聚酯粉末粘接剂4000吨，所有的粘接剂均从日本进口（三洋或花王），按市场价28元/kg，市场销售额在1.12亿左右。 我公司从2010年立项开发此产品，到目前已批量应用于本公司的短切毡生产中。但与进口的相比，由于在软化点等关键指标还有差异，使大规模应用特别是高温季节应用带来影响，主要表现在易结块。现需找求技术合作，提高其软化点到110℃（目前大致做到105℃）。 2.耐水性脲醛树脂： 该产品主要是应用于玻璃纤维薄毡生产的，常规的脲醛树脂生产的玻璃纤维薄毡的湿强保留率大致在30%左右，而一些高要求的薄毡产品要求湿强保留率要达到60%以上。 我公司从2005年立项开发此产品，到目前为此，薄毡制品的湿强保留率接近60%，但存在水溶性稳定差（一般不超过24h，常规至少要求在15天以上），同时要提高薄毡的湿强保留率达到65%以上。 3.高档醋酸乙烯（PVAC）乳液AD6160： 该产品也是应用于玻璃纤维薄毡生产的，常规的PVAC乳液制成的薄毡产品，产品偏硬且浸透速度慢，为此需要开发高档的PVAC乳液代替现有的产品。 我公司从2006年立项开发此产品，到目前已完成小试，但存在在反映过程中接枝率高，使烘干后的产品产生交联现象。需要降低反应过程中的接枝率，选择好的保护胶体或合成过程重新设计。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州耀春格瑞纺织品有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市新北区春江镇赣江路18号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 新型纤维长毛绒织物制造关键技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 拟开发项目内容： 1. 采用新型化纤材料代替原有涤纶原料或对原有材料进行改性，形成新产品。 2. 应用天然纤维材料（如棉、麻等）代替化学纤维材料，形成新产品。 技术需求： 本项目提出予以解决以新型化学纤维或天然纤维为材料的长毛绒织物在织、染、整等工序的关键工艺技术问题，使新型化学纤维或天然纤维能制成长毛绒织物产品，可替代同类化纤原料制品，各项指标能达到现行行业标准（具体技术指标或参数可参照毛毯行业标准FZ/T 61004—2006），使产品在性能、成本等方面均有竞争性。 同时，本项目希望利用原有拉舍尔毛毯生产线，不做重大调整，不进行重大资金投资，充分利用现有资源。在原有产品市场和销售条件下进行产品升级换代，提高产品档次，避免经营投资风险和开拓新市场的风险。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 5万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市恒力机械有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区泰山中路201号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高强高模PE长纤维的制造工艺 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 高强高模PE纤维是世界三大高性能特种工业用纤维之一。目前国际上只有连中国在内的四个国家有能力形成工业化规模生产。 恒力公司拟开发制造该纤维的装备，利用该设备生产出的纤维，强度可达20cn/dtex，模量可达到480cn/dtex，产量达300t/年。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 12万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市宏光机械有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区薛家镇黄河西路318号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 引进先进设备开发工程机械液压部件 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 生产硬油管，要求无渗漏，内部清洁度NAS9级，要求达到引要求必需使用自动焊机，并投入专用前处理线和试压装置，测试压力0.6mpa 生产油箱要求无渗漏，内部各种机械杂质的总重量不超过100mg/㎡，需建立新的生产流水线 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 华润包装材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区圩塘工业园 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 聚酯生产工艺改进 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目前，部分客户反应我司切片在注塑时有时会发生发雾的现象，现计划通过调整配方、改进工艺解决此问题。 另外，提高聚酯产品对水蒸汽、氧气、二氧化碳的阻隔性也是我们开发的课题。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 华润包装材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区圩塘工业园新宇东路1号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | PET（聚对苯二甲酸乙二醇脂）与聚酰胺累相溶性 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： PET与合适分子量及结构的聚酰胺类共聚/共混材料分散均匀，分散相尺寸小。成甁雾度≤4%。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 22万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏柏鹤涂料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区龙城大道2900号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 水性聚丙烯塑料涂料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 聚丙烯塑料为高结晶性物质，化学稳定性好，它的溶胀和溶解比非结晶高分子更困难。当它与溶剂型涂料接触时，难发生塑料表面的溶解或溶胀，涂料高聚物分子链与聚丙烯高分子链之间的互相扩散和缠结难以进行，不能形成较强的粘附力。聚丙烯塑料是非极性高分子，因此涂料附着在它们的表面上只能形成分子间较弱的色散力，相对缺乏对附着力有较大贡献的偶极力和诱导力。所以聚丙烯塑料涂料的附着力曾是一个世界性的难题，各国科学家均在花大力气研究解决聚丙烯塑料涂料的附着问题。对于溶剂型聚丙烯塑料涂料的研究工作已经如此，对于水性聚丙烯塑料涂料更是困难重重，虽然人们在水性聚丙烯塑料涂料的研究上取得了一定的进步，但目前已有的聚丙烯塑料水性涂料的硬度、光泽、耐水性、耐候性等还达不到溶剂型涂料的标准，性能有待进一步提高。技术指标要求：①附着力≤1级；②抗冲击，正面≥25Kg·cm 反面≥5Kg·cm；③耐水性，240h允许变粗，不能起泡④耐汽油性, 4h不起泡、不起皱、不脱落，允许轻微变色⑤耐候性,800h漆膜不起泡，不粉化，不开裂，失光等级≤1 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏亿歌光电科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市新北区黄河西路201号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 年产120万片LED蓝宝石衬底 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： - 蓝宝石晶棒的切割，蓝宝石材料硬度9级，仅用金刚石线，同时采用日本进口摇摆多线切割机切割 - 晶片的磨抛，用金刚石和进口高精度、高强度研磨机、抛光机，把厚发为0.53mm的蓝宝石片减薄到0.43mm - 由于切割、磨抛难度大，后续加工需高精度检测仪测量晶片翅曲度。同时需进口倒角机加工晶片周边。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 13万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏足迹涂料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市新北区春江镇百丈工业园创业东路2号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高铁及高档旅游车、轿车内饰环保涂料、麻面漆等 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 项目 技术要求 原漆固体含量（质量） ≥60% 漆膜外观 表面覆有浅浮雕（颗粒）状涂膜 干燥条件 75℃×50min或自干 铅笔硬度 ≥2H 杯突 ≥3mm 附着力(2mm) ≤1级 耐水性（40℃） 40℃×240h 不起泡、不脱落，不起皱；允许漆膜变白，2h恢复 耐油性（90#汽油） 25℃×48h 不起泡、不脱落，不失光；允许轻微变色 耐酸碱性（0.1N硫酸，0.1N氢氧化钠） 25℃×24h 不起泡、不脱落，不发粘；允许轻微变色 耐香烟灼烧 ≤2级 耐污染 表面无污染痕迹 耐磨耗（750g/500转） 失重≤0.035g 耐湿热性 240h，漆膜无变化 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 22万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州威士顿有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州劳动东路833号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 降低聚丙烯挤出温度 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 降低聚丙烯挤出温度，由现在挤出温度270度，希望降到210度以下。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州船用电缆有限责任公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天宁区北塘河东路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 聚酰亚胺薄膜双面涂覆PTFE工艺 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 难点：涂覆总厚度0.035㎜；中间的聚酰亚胺薄膜0.03㎜、一面涂覆的PTFE厚度0.002㎜，另一面涂覆的PTFE厚度0.003㎜。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州船用电缆有限责任公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天宁区北塘河东路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 近海敷设耐泥浆电缆的护套材料选择 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 难点：耐泥浆效果好的聚烯烃材料的选择 根据挪威标准NEK606要求耐泥浆性能；浸IRM903油（100±2℃）*7天后的机械性能：抗张强度变化率最大值：±30％ 断裂伸长率变化率最大值：±30％ 体积膨胀和重量增加最大值：±30％ |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市嘉鹏塑料制品有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天宁区青龙街道高士工业小区高阳路6号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 阻燃膜、阻燃性与焊接性能 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 阻燃要求：标准EN13501class E级 测试方法EN11925 焊接：焊接温度≤170℃ 焊接时间≤6s 焊接好后，截取35mm样条，挂3.8KG砝码，1min后焊接不断裂 问题：随温度变化，阻燃性能、焊接性能不稳定 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 300 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州海企塑业有限公司、常州海企包装材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市天宁区中吴大道1057号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 九层共挤阻隔膜的产品开发（生产工艺）用途拓展 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 我司有一条引进美国Davis-standerd九层共挤阻隔膜生产线，在产品开发、用途、拓展方面遇到困难。该生产线可生产无数种不同结构的多层共挤阻隔膜，但在用途拓展方面进展缓慢，因为要根据不同的用途来开发不同的阻隔膜。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 100 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天晟新材料股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 天宁区龙锦路508号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 低温固化拉挤型不饱和聚酯树脂体系 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 现需开发一款低温固化的拉挤型不饱和聚酯树脂体系，具体要求如下： 1、固化温度：不高于100°C； 2、放热峰：不高于120°C； 3、凝胶时间：1分钟； 4、固化时间：3分钟。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州亚玛顿股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高透光率耐磨擦减反膜玻璃 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 减反射膜玻璃，用于电阳能电池组件盖板玻璃，要求透光率达到3.0%以上，厚度达到8H以上。 超薄光电玻璃：玻璃强化钢化技术，开发出厚度为1.0mm钢化玻璃，使玻璃应力强度超过200Mpa，优良率要达到99%。结合不同的镀膜材料技术应用于不同产品应用，如采用减反射膜和白色反射膜技术可以应用在超薄双玻太阳能组件；结合减反射膜、抗炫光膜技术，应用在触控屏幕；结合光取出增亮膜技术可以应用在照明玻璃和有机发光玻璃。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州盈华高科储能材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市河海东路9号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 宽温区大容量镍氢电池性能研究 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 高性能宽温储氢合金工业化利用技术 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 重点引进镍氢电池生产、技术开发和精细有机合成领域人才 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州盈华高科储能材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市河海东路9号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 镍氢电池结构设计技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 镍氢电池的结构设计。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 重点引进镍氢电池生产、技术开发和精细有机合成领域人才 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州盈华高科储能材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市河海东路9号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 动力镍氢电池化成及其表征技术 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 动力镍氢电池化成及其表征技术。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 重点引进镍氢电池生产、技术开发和精细有机合成领域人才 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州盈华高科储能材料科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市河海东路9号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 宽温电池的性能优化 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 宽温电池的性能优化，研究宽温（-45~+60℃）下的电池充放电特性，电池的循环寿命，电池在极端条件的安全性等。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 100万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 重点引进镍氢电池生产、技术开发和精细有机合成领域人才 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市骠马涂装系统工程有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路601号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 烘干室保温材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 烘干室壁板组合和拟开发材料参考属性 室内主要温度80℃-200℃. 名称; 材料; 厚度（mm）; 涉及的主要特性; 主要功能; 备注. 现有材料; 热膨胀系数（/K）; 热导率【W/（m*k）】; 弹性模量（N/mm2）; 屈服强度（N/mm2）. 内壁板; Q235镀锌; 1.5-3; 1.2x10-5—1.8x10-5; 16—52; 1.9x105—2.05x105; 206.81—282.69; 作为内壁版，强度高、耐蚀、耐锈. 或304不锈钢. 热浸锌铝板. 保温层; 硅酸铝纤维毯; 100-200; /; 0.055-0.06; /; /; 保温、隔热; 组合使用. 和岩棉板; 0.047-0.058. 封板; 彩钢瓦楞板; 0.2-0.6; /; /; /; /; 外侧封闭用. 拟开发材料; 保温壁板; 烘干室保温材料; /; /; ≤0.025; >1.2x105; >50; 高强度、易加工切割、易和其他金属材料结合、保温和隔热效果好、外形美观、耐高温≥220℃; 不含硅酮成分. 新材料可将原有安装方式改变为积木式安装. |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市骠马涂装系统工程有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路601号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 耐高温密封软胶材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 新型材料：耐高温密封软胶类材料。 主要功能描述：密封软胶类材料、耐高温≥250℃、使用寿命长（10年左右）、不易老化、不易脱落、易与其他材料粘连、密封性能好、不含硅酮成分。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市英中电气有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市钟楼区新闸街道新庆路385号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 超特高压变压器绝缘材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、超特高压变压器绝缘材料的性能； 2、超特高压变压器出线装置。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 要求 |  | 拟投入经费 | 220万元 |
| 拟合作院校 | 无 |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州龙城大道1959号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 新型金属复合材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 公司拟开发使用铝材为基材的复合型建材装饰材料，以达到吸收热能，防火，隔音等功能。主要为寻找一种新型中间材料。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州精研科技有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 钟楼经济开发区童子河西路16-8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 陶瓷流延成型烧结技术及粉末冶金激光3D打印技术、粉末冶金激光3D打印技术及其设备 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、陶瓷流延成型烧结技术及设备： 能够成功生产和制造0.3mm-1mm的陶瓷薄膜； 2、粉末冶金激光3D打印技术及其设备： 采用3D打印技术快速成型金属、陶瓷相关复杂精密制品。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 200万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州钟楼开发区39号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 仪表板TPO表皮阴模吸塑成型工艺研究 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 仪表板的表皮材料目前多采用注塑及PVC材料，材料视觉差，且存在致癌问题。如何采用满足环保要求的材料制造满足视觉及手感要求的仪表板表皮，成为当前研究的主要方向。公司拟采用TPO材料制造仪表板表皮，采用阴模成型工艺需TPO表皮满足的产品特征参数为：耐磨擦 ≥ 6级。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 相关专业研究生。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州联德电子有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州钟楼经济开发区紫薇路15号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 车用氮化硅陶瓷预热塞 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 本项目拟解决关键技术问题如下： 1、适合热挤出、流延和气压烧结的氮化硅陶瓷粉体的研制：氮化硅粉体颗粒小、比表面积大有助于气压烧结。但本项目采用热挤出工艺成型氮化硅预热塞芯棒，采用流延工艺成型氮化硅预热塞表层，成型工艺要求氮化硅粉体颗粒不能太小，比表面积不能太大。2、热挤出成型氮化硅陶瓷芯棒的工艺要求：热挤出成型工艺结合注射成型配方特征和冷挤出成型模具特征，具有成型压力大，生坯密度高，同时能够实现连续生产。适当的热塑性有机粘结剂和氮化硅陶瓷粉料的比例，合理的热挤出压力和温度对氮化硅陶瓷芯棒的均匀致密至关重要。3、流延成型氮化硅陶瓷柔性生坯：用乙醇丁酮共沸体系，以氢化蓖麻油和卵磷脂作为高效分散剂，聚乙烯缩丁醛（PVB）为粘结剂，邻苯二甲酸二丁酯（DBP）为增塑剂，通过调整各组分的比例，以流延出0.2-1mm厚的流延带为目标，制备结构均匀、厚度一致、强度高、便于层压和烧结收缩一致的特点。4、气压烧结工艺的确定：气压烧结一般分2步进行。首先低压进行预烧结，排除氮化硅预热塞坯体的联通气孔。第二步进行气压烧结，使陶瓷达到致密化成瓷的要求。不同阶段温度、气压、升温速率等工艺参数的确定需要大量实验相配合。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 总计432万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 氮化硅陶瓷领域内技术专家，特别是在氮化硅气压烧结技术，流延成型技术，氮化硅HTCC技术方面理论和实践经验丰富的专家，高工。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市科文传感器材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 钟楼开发区星港路65-24 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高密封性的电子包封材料 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、材料与PVC、PE、铁氟龙、硅胶等材料有良好的粘接性能； 2、材料有良好的耐候性，使用温度范围-50℃～150℃； 3、粘接后产品的密封等级为IP68；能通过1000小时的煮沸试验和10000次的温度冲击试验。 4、有较长的操作时间≧4小时； 5、较低的固化温度和较短的固化时间，固化温度≦105℃，固化时间≦4小时； 6、较小的气味和较低的毒性； 7、产品符合环保要求。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | ■技术转让 ■合作开发 ■技术咨询 ■委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 低萃取物B级聚酯薄膜 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 低萃取物B级聚酯薄膜的专用聚酯树脂的合成技术。 技术指标：聚酯薄膜的二甲苯萃取值≤0.6%；耐温等级达到B级（130级），通过UL746B认证；其他性能满足GB/T 13542.4-2009的要求。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 博士或硕士研究生，掌握PET切片合成或PET功能母料共混加工技术；熟悉高分子材料的结构与性能表征方法，具有数据分析、处理能力；熟练查阅文献，设计开发及工艺路线，并能在实际工作中解决问题；独立开展课题研究工作；具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 耐热老化聚酯薄膜 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 耐热老化聚酯薄膜的专用聚酯母料的共混改性技术。 技术指标：聚酯薄膜在190℃环境下7天后，断裂伸长率≥25%；耐温等级达到B级；其他性能满足GB/T 13542.4-2009的要求。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 博士或硕士研究生，掌握PET切片合成或PET功能母料共混加工技术；熟悉高分子材料的结构与性能表征方法，具有数据分析、处理能力；熟练查阅文献，设计开发及工艺路线，并能在实际工作中解决问题；独立开展课题研究工作；具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 抗紫外耐水解聚酯薄膜 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 抗紫外耐水解聚酯母料的共混改性技术以及抗紫外耐水解聚酯薄膜的加工成型工艺技术。 技术指标：在温度121℃，压力2atm，100%RH的环境下老化处理72h后，聚酯薄膜拉伸强度、断裂伸长率保持率≥50%；以65℃为黑板温度，在波长290-800nm范围内辐照度550W/m2，每间隔120min喷水18min的环境下暴露200h，黄变△Y≤2.0；其他性能满足GB/T 13542.4-2009的要求。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 博士或硕士研究生，掌握PET切片合成或PET功能母料共混加工技术；熟悉高分子材料的结构与性能表征方法，具有数据分析、处理能力；熟练查阅文献，设计开发及工艺路线，并能在实际工作中解决问题；独立开展课题研究工作；具有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州中力铜业有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州钟楼区合欢南路8号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 漆包线表面质量问题 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 技术难题：1、漆包线表面漆瘤、漆粒子； 2、漆包线涂漆不均匀； 3、漆包线表面不光滑，成波浪纹状。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏阳湖电缆有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区桂花路18号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 电网用新型节能导线、高导电性中强度铝合金导线 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、导电率63%IACS新型节能导线。 2、导电率59%IACS、强度260MPa的高导电率中强度合金铝杆及导线。 3、6201及8000系列高性能合金铝杆的配方及连铸连轧工艺。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 1000万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |
| 金属材料或有色金属冶金专业硕士研究生。 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州波速传感器有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州钟楼区玉龙南路178号706室 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 用于电声与传感器行业的无铅压电陶瓷 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： - D33≥450pC/N； - 相对介电常数≥1800； - 居里温度≥300℃； - 机电耦合系数≥0.6。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 ■共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州飞天齿轮有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 钟楼经济开发区桂花路32号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 脉冲技术在油压机上的应用 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 ■装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 油压机（YF32-520/630）在工作时即在压力过程中，需增加摆动动作即应用脉冲技术。 主要目的： 1.减少冷挤的压力。 2.减少或消除零件的内应力，提高零件的精度。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  |  | 拟投入经费 | 商定 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏皓月涂料有限公司 |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新龙路21号 |  |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  | 解决涂料漆的相关性能 |  |  |
| 产业领域 |  |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题： - 双组份聚氨酯底漆的盐雾。要求划叉500小时。 - 丙烯酸聚氨酯面漆耐水性。要求500小时。 - 铝粉漆的施工性。如何解决施工板面发花性。 - 黄色丙烯酸漆储存稳定性。 |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | □技术转让 ■合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 |  | 是 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市南方电器元件厂有限公司 |  |
| 地 址 | 常州市钟楼区五星街道汤家村庄家塘1号 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 用于新能源行业（风电，光伏）和节能变频电源行业的新型材料 |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 电子元器件 |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、新型电阻阻性材料：相比传统材料具有数量级功率密度优势；高可靠性；主要用于新能源行业（风电，光伏）和节能变频电源行业卸荷以及刹车电阻用途。 2、新型磁性材料：取代传统硅钢材料，用于取代传统小型电抗器的材料，目的是为缩小器件体积，减少器件耗铜和耗铁量。 |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |
| 是否要求专利 | 否 |  |
| 拟合作院校 |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |
| 基础材料（电子类）的本科生。 |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州智林塑胶有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市钟楼区新华路12号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 微发泡注塑表面处理 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 通过微发泡注塑产品的表面会有微小气孔，虽然表面平整，但表面的光洁度不够。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 ■技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 否 |  | 拟投入经费 | 20万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 延陵东路558号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 钢管强韧化技术的开发应用 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 钢管的强度与韧性表现为互为消长的关系，强度高则塑韧性低，反之为求高的塑韧性，必须牺牲强度。英国能源部认为，钢管的横向冲击韧性必须满足：Akv＞σ/10(σ-屈服强度)。因此Q125钢级以上的套管，需要匹配的韧性非常高。有人称之为世界级难题。而对于150钢级，AKV≥110J，韧性要求极高，近年来一直是研究的热点。 随着国内外5000m以上超深井的逐步开发，高强度钢管得到了越来越广泛的应用。初步估计，全球市场年约需求30万吨，且产品附加值很高。目前国际市场上，日本的NKK、德国的V&M等公司基本处于垄断地位；国内市场上，天津大无缝、宝钢两家公司也占取了部分市场份额，但产品质量不稳定。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 10000万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 延陵东路558号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 600℃-700℃超超临界发电机组优化内螺纹管的研发与产业化 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 本项目产品优化内螺纹管是为提高600℃以上超超临界发电机组热转换效能，而专门开发的一种新型水冷壁用高压锅炉管材。 本项目具有如下的创新点 一、内螺纹结构创新 创造性的提出了内螺纹“梯形螺纹的两侧边角差值小于10°，螺纹顶角半径小于0.5mm”的关键结构数据，同时对优化内螺纹的内螺纹筋高、螺纹侧边角、螺旋升角等结构参数进一步优化，有效改善管壁的传热效果，避免了爆管停机事故的发生。 二、冷挤压成型技术开发 1. 开发内螺纹加工内模并对其结构、材料进行优化设计，解决了内模使用寿命、内螺纹形状偏差等难题； 2. 开发特殊的冷拔钢管芯棒伺服旋转装置，降低芯棒旋转阻力，改善芯棒受力状态，促进金属变形流动并提高了螺纹的对称度，减少了内螺纹钢管导程及螺旋升角等误差。 3. 通过对内螺纹冷挤压加工变形量优化设计，解决变形不均匀问题，获得对称的螺纹形状。 三、内螺纹测量技术和无损检测技术创新 设计专门用于在线实施无损测量的导程测量装置，避免了由于检测滞后带来的批量性报废，为批量性生产优化内螺纹管提供了可靠的质量控制手段。 通过以上创新点的开发和运用，保证了优化内螺纹管的质量，使整体热效率比普通内螺纹管提高20%，比圆管提高50%，按我国现有装机容量计算，每年可节煤2亿吨，减排二氧化碳5亿吨。项目实施将进一步推动超超临界机组关键结构材料的国产化，在打破欧美产品垄断的局面下，将单台超超临界火电机组锅炉的造价大幅降低600-800万元，为国产600℃超超临界机组大规模制造、推广应用及700℃超超临界机组的研发奠定了基础。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 12500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市久联蓄电池材料有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市延陵东路徐窑6-1号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 纳米纤维锂动力电池隔膜的制造 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 现已承担一项市级科技计划项目《车用动力电池隔膜的研制》（编号：CE20100060），承担一项科技部中小企业创新基金科技计划项目《纳米纤维锂动力电池隔膜的制造》（编号：11C26213201200），同时该隔膜产品被认定为江苏省高新技术产品（产品编号：100405G0235N)。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 3500万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市新东方电缆有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市戚墅堰区东方东路130号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 欧标机车线 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 欧标机车线的关键技术主要是电缆料配方和制备技术，包括： 1） 环保型欧标电缆料配方和制备技术。采用高流动性能和高强度工程塑料、相容剂、基体聚烯烃等材料的共混配方设计，先进的反应挤出制备工艺技术，解决了欧标型电缆成型时的流动性能、电缆的力学性能、阻燃性能和绝缘性能低的难题。 2） 改性PEEK电缆料配方和制备技术。采用耐高温、低成本的工程塑料及添加剂与PEEK共混改性，解决了目前PEEK电缆料价格高、生产工艺控制要求高的难题。改性PEEK电缆的热变形温度在200~220℃，使用温度为150~200℃，具有自熄性，可达UL94V—0级。 2．技术创新之处； 项目的创新点主要集中在特种电缆的结构设计、成型工艺技术方面，公司已经申请了12项实用新型专利，为新型结构电缆的开发奠定了基础： 1） 耐150℃薄壁辐照交联聚烯烃电缆生产使用改进的挤出设备及双层绝缘挤出技术。辐照交联采用 2.5MeV辐照电子加速器，利用2套束下传动装置对大尺寸电缆和小尺寸电线进行辐照加工。 2） 欧标型电缆生产采用改进过的挤出设备和低拉伸比一体免调定芯模具，采取逐级分段冷却的方法，使产品绝缘层包覆紧密，绝缘层厚度的同心度得到保证，解决了欧标型电缆壁厚不均的机头设计和成型工艺技术问题。 3） 双层绝缘挤出的关键装备技术和工艺技术。通过对工艺装备和设备进行一系列改进，设计出新型的双层共挤机头，使两层绝缘一次性挤出并很好的控制了绝缘的偏心度，使绝缘综合性能极大提高。 4） 欧标机车线电缆采用双层绝缘结构，使电缆尺寸减少、重量变轻的同时，还具备耐弯曲、高阻抗、耐油、耐高位和低烟无卤阻燃等综合性能。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 2550万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |

2013年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州无线电厂有限公司 |  |  |  |
| 地 址 | 常州市戚墅堰经济开发区东方东路99号 |  |  |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 20MHz～3000MHz超短波频谱监测网络化接收机的研制 |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 本项目的主要目标为：研制20MHz～3GHz的超短波频谱监测网络化接收机，对电磁环境进行测试和数据采集，掌握各种无线电业务和通信系统，特别是宽带无线接入、物联网等新业务用频的背景噪声和频率使用情况，监测有关频谱的占用情况，进行有关频率、发射功率、天线增益、调制类型、占用带宽、信道载荷和占用度等的测量，进行有关的信号分析，服务于频谱资源管理。 产品主要性能达到如下指标：接收频率范围20MHz～3000MHz 调谐步进1Hz；输入阻抗50Ω；噪声系数15 dB ；中频抑制比90dB；镜频抑制比90dB；二阶截点45 dBm；三阶截点10dBm(AGC模式)；本振相位噪声-80 dBc / Hz（偏移1kHz）；本振泄漏-90 dBm；增益控制范围100dB；模拟中频输出频率70 MHz；中频输出带宽1 MHz、8 MHz；数字解调中频带宽3kHz ～ 300kHz；解调工作方式AM、FM、CW、USB、LSB；输出接口：70MHz模拟中频输出、音频输出、RJ45网络接口。 射频前端电路及合成单元的设计：是超短波频谱监测接收机的重要组成部分，其性能好坏直接决定接收机的噪声系数、动态范围、1dB压缩点和三阶互调截点等参数指标，此单元采用的关键技术是超短波电调谐式滤波器技术，可以减少多信号同时进入接收机的概率，提高小信号的接收能力和抗干扰性能。 数字信号处理（DSP）和大动态范围数模转换电路的设计：通过采用性能先进的数字信号处理（DSP）和大动态范围数模转换电路，完成数字解调、各种带宽数字滤波器、数字陷波器、AGC等功能，频谱接收机能够实现更多的中频带宽、解调模式及其它功能，提供宽、窄带中频滤波及分析测量能力，DSP在第二中频70MHz上实现数字化。同时接收机各配置一个宽中频和窄中频的数字测量分析系统，宽中频分析系统对宽带CDMA信号、跳频信号及瞬时突发信号等进行实时接收和分析测量；窄中频分析系统在测量窄带信号频谱和参数分析时具有更高的测量精度，在信号密集情况下，窄带测量还能更好地避免虚假响应。在此单元需重点解决的关键技术有超短波信号测量技术、数字信号可变采样技术，以适应更宽的测量应用范围和更好的测量时效。 网络控制单元的设计：要实现数据全网络化传输，就必须在频谱监测接收机中加入TCP、UDP、ARP等网络协议，该项目通过使用网络芯片以硬件方式实现TCP/IP等网络协议，来实现以太网的功能。 |  |  |  |  |
| 合作方式 | □技术转让 □合作开发 □技术咨询 □委托研究 □共建研发平台 □其他 |  |  |  |
| 是否要求专利 | 是 |  | 拟投入经费 | 万元 |
| 拟合作院校 |  |  |  |  |
| 三、高端人才需求 |  |  |  |  |